Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»

(МГТУ им. Н.Э.Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ		Специальное машиностроение

КАФЕДРА		СМ5 «Автономные информационные и управляющие системы»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к   КУРСОВОМУ   ПРОЕКТУ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

«Основы конструирования и производства

радиоэлектронных средств»

Студент 	СМ5-91					Н.А. Зельницкий

(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта 				В.В. Глазков

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Консультант

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

2025 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»

(МГТУ им. Н.Э.Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой		СМ

(Индекс)

В.В. Глазков

(И.О.Фамилия)

«		»  	  2025  г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

по дисциплине  	основы теории моделирования бортовых радиоэлектронных систем ракетно-космической техники

Студент группы  	СМ5-91

Зельницкий Никита Анатольевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Автомобильный радиолокатор

Направленность курсового проекта (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР)

График выполнения проекта: 25% к 	4 нед., 50% к 	8 нед., 75% к 	12 нед., 100% к 	17 нед.

Техническое задание		Разработать конструкцию автомобильного радиолокатора в виде печатного узла

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на 		 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Расчетно-пояснительная записка на 	листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.) Лист (А3) – плакат, лист (А3) – Чертеж «Схема электрическая принципиальная», 3 листа (А4) – Перечень элементов, лист (А2) – Чертеж «Плата печатная», лист (А2) – Чертеж «Плата. Сборочный чертеж», 4 листа (А4) – Спецификация основной платы.

Дата выдачи задания «	8» 	сентября	  2025г.

Руководитель курсового проекта				В.В. Глазков

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Студент			Н.А. Зельницкий

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

Техническое задание:	4

Нормативные ссылки	8

Обозначения и сокращения	9

Основная часть	10

1 Разработка схемы электрической функциональной	10

2 Разработка схемы электрической принципиальной	12

2.1 Подбор элементной базы	12

2.2 Расчет потребления тока	17

3 Разработка печатного узла	17

3.1 Структура платы печатной, трассировка	17

3.3 Оформление конструкторской документации	23

3.4 Моделирование тепловых и электрических процессов в цепях питпния	24

3.4.1 Тепловое моделирование	24

3.4.2 Моделирование работы цепей питания	25

4 Разработка цифровой части устройства	27

4.1 Разработка схемы структурной верхнего уровня проекта	27

4.2 Функциональное моделирование модулей	33

4.2.1 Моделирование работы модуля chirp_timing	33

4.2.2 Моделирование работы модуля dac_marker	34

4.2.3 Моделирование работы модуля win_mul_q15	35

4.2.4 Моделирование работы модуля fft_range	37

4.2.5 Моделирование работы модуля cfar	38

4.2.6 Моделирование работы модуля uart	39

ПРИЛОЖЕНИЕ А	41

# ВВедение

Быстрый рост рынка систем помощи водителю (ADAS) и автономного транспорта предъявляет всё более жёсткие требования к автомобильным радиолокационным датчикам ближнего действия (40-200 м). В отличие от классических радаров, чья задача сводится к детектированию препятствий и измерению дальности, современные 77-79-гигагерцевые FMCW-станции должны обеспечивать полноценное распознавание объектов — от пешеходов до сложных транспортных средств — при высокой плотности дорожного движения и неблагоприятных метеоусловиях. Для этого необходимо переходить от точечных облаков отражений к изображению с угловым и диапазонным разрешением, сравнимым с оптическими сенсорами.

Устройство на основе ПЛИС Cyclone II EP2C35F672C6 принимает сигнал с 2-ух каналов после квадратурного смесителя, оцифровывает, формирует карту «дальность–доплер», подавляет фоновую обстановку и собственные шумы, выполняет обнаружение по методу с постоянной вероятностью ложной тревоги и передаёт сведения о наличии цели по CAN шине автомобиля. Питание устройства от бортовой сети автомобиля. Устройство формирует импульс на формирование ЛЧМ сигнала каждые 33 мкс. Тактирование ПЛИС, АЦП и ЦАП производится внешним генератором тактовых импульсов.

Параметры выходного сигнала:

— Несущая: 77 ГГц (внешний генератор).

— Полоса ЛЧМ: 75 МГц.

— Период повторения: 33 мкс.

Параметры аналогового приемного тракта:

— Сигнал на вход устройства подается через 2 SMA разъема для каждой из квадратур смесителя.

— Размах сигнала на входе АЦП - 2.5В.

— Сигнал перед передачей на устройство фильтруется ФНЧ с частотой пропускания 3.2МГц, частотой заграждения 6МГц, затухание в полосе подавления 60Дб, неровность в полосе пропускания 0.5Дб (ФНЧ устанавливается на печатную плату со смесителем, на вход АЦП подается уже отфильтрованный сигнал).

Параметры АЦП:

— Разрядность 12 бит.

— Частота 20МВыб/с.

Параметры ЦАП:

— Разрядность 14 бит.

— Частота 125МВыб/с.

Параметры сигнала тактирования генератора ЛЧМ:

— Частота 30.303кГц.

— Амплитуда импульса 3.3В.

— Длительность импульса 20нс.

Параметры системы обработки на ПЛИС:

— Построение дальностно-доплеровского портрета в реальном времени: диапазон дальностей 0…200м с разрешением 2м, диапазон скоростей -30…30 м/c с разрешением 1м/c (формирование матрицы сигнала размером 100x60).

— Длинна выборки одного периода ЛЧМ сигнала 660 отсчетов.

— Преобразование по дальности: быстрое преобразование Фурье на 660 точек по каждому столбцу; далее используется положительная половина спектра (330 дальностных ячеек).

— Преобразование по скорости: квадратурная обработка выборки в 64 периода ЛЧМ сигнала.

— Метод обнаружения: постоянный уровень ложной тревоги с .

Протокол передачи по CAN интерфейсу:

— Режим: CAN-FD.

— Идентификатор: 29-бит, по умолчанию 0x18FD1000.

— Нагрузка кадра: 64 байт.

— Порядок байтов: LE.

— Период выдачи: каждые 10 мс (100 Гц) постоянно, вне зависимости от наличия объектов.

Таблица 1 — Структура заголовка посылки

| Байты | Поле | Тип | Ед. | Диапазон / значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б0–Б3 | t_us | u32 | мкс | 0…4 294 967 295 | Метка времени кадра |
| Б4 | n | u8 | — | 0…7 | Число объектов в кадре |
| Б5 | seq | u8 | — | 0…255 | Счётчик кадров (инкремент на каждый кадр) |
| Б6–Б7 | — | u16 | — | 0 | Зарезервировано (заполнять нулями) |

Таблица 2 — Структура посылки

| Байты | Поле | Тип | Ед. | Диапазон / шаг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б0–Б1 | R_cm | u16 | см | 0…20000 / 1 см | Дальность |
| Б2–Б3 | V_cms | s16 | см/с | −3000…+3000 / 1 см/с | Радиальная скорость |
| Б4 | SNR_dB2 | u8 | дБ×2 | 0…255/ 0,5 дБ | Отн. сигнал/шум |
| Б5 | Conf_p2 | u8 | %×2 | 0…200 / 0,5 % | Достоверность |
| Б6 | Flags | u8 | — | б0=новая; б1=обновл.; б2=граница; б3=CFAR; б4–б7=0 | Флаги |
| Б7 | Class | u8 | — | 0=неизв.; 1=авто; 2=мото; 3=груз; 4=помеха | Класс цели |

Цель - закрепить знания по соответствующим разделам учебной дисциплины «Основы теории моделирования бортовых радиоэлектронных систем ракетно-космической техники».

Задачи:

1. Обосновать и разработать схему электрическую принципиальную автомобильного радиолокатора;

2. Спроектировать ПП и провести тепловое моделирование через PDN Analyzer в САПР Altium Designer;

3. Оформить соответствующую КД на автомобильный радиолокатор в соответствии с ЕСКД;

4. Оформить cтруктурную схему верхнего уровня проекта ПЛИС.

# Нормативные ссылки

В настоящей расчетно-пояснительной записке использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.417-78 – Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей печатных плат.

ГОСТ 2.417-91 – Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей.

ГОСТ 2.106-96 – Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые документы (с Изменением N 1).

ГОСТ Р 51040-79 – Платы печатные. Шаги координатной сетки.

ГОСТ Р 53429-2009 – Платы печатные. Основные параметры конструкции. ГОСТ 23.751-86 – Платы печатные. Основные параметры конструкции (с Изменением N 1).

ГОСТ 11284-75 – Отверстия сквозные под крепежные детали.

ОСТ 45.010.030-92 – Электронные модули первого уровня РЭС. Установка изделий электронной техники на печатные платы. Технические требования. Конструкция и размеры.

ОСТ 4Г0.070.014 – Детали радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические условия. Редакция 2-75 (с Изменениями N 719).

ОСТ 92-1042-98 - Радиоэлектронная аппаратура и приборы. Технические требования и требования безопасности к типовым технологическим операциям сборки и монтажа блоков и узлов на печатных платах.

# Обозначения и сокращения

ПТМ – посадочное топологическое место;

УГО – условные графические обозначения;

PCB – Printed Circuit Board;

КД – конструкторская документация;

ПП – плата печатная;

ГОСТ – государственный стандарт;

ОСТ – отраслевой стандарт;

ЭБ – элементная база;

ПЭ – перечень элементов;

СБ – сборочный чертёж.

# Основная часть

## 1 Разработка схемы электрической функциональной

Была разработана функциональная схема будущего изделия, представленная на рисунке 1 и в приложении А.

Рисунок 1 — Схема электрическая функциональная

1) Блок «Конфигурационная память» (SPI) — хранит загрузочное образное ПО для ПЛИС; по интерфейсу SPI передаёт конфигурацию в ПЛИС при включении питания и по запросу; двунаправленно соединён с ПЛИС, а также доступен снаружи через разъём программирования SPI для обновления прошивки.

2) Блок «ПЛИС Cyclone II EP2C35F6» — центральный процессор устройства; принимает поток выборок от АЦП, выполняет первичную и последующую цифровую обработку сигналов, формирует кадры данных и служебные сообщения, получает такт/синхронизацию от разъёма IPEX, обменивается телеметрией/командами через «Преобразователь интерфейсов CAN↔UART»; питается от шин 1,2 В (ядро) и 3,3 В (I/O).

3) Блок «АЦП AD9238BCPZRL» — двухканальный 12-битный АЦП; оцифровывает сигналы ПЧ после аналогового тракта; выдаёт параллельный цифровой поток в ПЛИС; получает внешний тактовый сигнал с разъёма IPEX; питание 3,3 В; входы АЦП связаны с аналоговыми каналами через ФВЧ/усилители.

4) Аналоговые каналы (ФВЧ → усилитель) — формируют два идентичных тракта предварительной аналоговой обработки: подавление НЧ составляющих/помех (ФНЧ) и нормализация уровня (усилитель); выход каждого тракта подаётся на соответствующий вход АЦП; входы трактов выведены на разъёмы SMA для подключения внешнего СВЧ оборудования.

5) Разъёмы SMA (×2) — внешние высокочастотные входы аналоговой части; через них подаются сигналы на усилители соответствующих каналов.

6) Разъём IPEX (внешний тактовый генератор) — вводит опорную частоту/такт для синхронной работы АЦП и ПЛИС; линия распределяется на оба узла с учётом согласования.

7) Блок «Преобразователь интерфейсов CAN↔UART» — мост между внутренним UART ПЛИС и внешней шиной CAN; обеспечивает обмен телеметрией, командами конфигурации и передачу обработанных кадров наружу; соединён с ПЛИС по UART и с разъёмом CAN.

8) Разъём CAN — внешнее подключение к бортовой сети данных; обеспечивает гальванически и электрически согласованное подключение к шине через преобразователь интерфейсов.

9) Разъём программирования SPI — сервисный доступ для записи/чтения «Конфигурационной памяти» и, при необходимости, для отладки SPI-связи с ПЛИС; связан линиями SPI с памятью и ПЛИС.

10) Импульсный понижающий преобразователь 78D05AL (5 В) — первичный DC/DC от бортовой сети 12 В; формирует шину 5 В для последующих стабилизаторов; вход — «Бортовая сеть автомобиля 12 В», выход — на регуляторы 3,3 В и/или другие потребители по схеме.

11) Линейный стабилизатор 3,3 В (LM2676SD) — формирует шину 3,3 В для АЦП, логики I/O ПЛИС, преобразователя интерфейсов и вспомогательных узлов; вход — 5 В, выход — 3,3 В, раздача по потребителям.

12) Линейный стабилизатор 1,2 В (AME1117ACCTZ) — шина питания ядра ПЛИС; вход — 3,3 В, выход — 1,2 В; обеспечивает низкий шум и устойчивость при динамических токах.

13) Бортовая сеть автомобиля 12 В — внешний источник питания изделия; подключается ко входу импульсного преобразователя.

14) ЦАП - AD9764 предназначен для формирования импульса на начало нового периода ЛЧМ сигнала.

## 2 Разработка схемы электрической принципиальной

### 2.1 Подбор элементной базы

В ходе выполнения курсового проекта была разработана электрическая схема принципиальная автомобильного радиолокатора и составлен перечень элементов. Принципиальная схема и перечень элементов представлены в приложении А.

1) Блок «Конфигурационная память»: EPCS16SI8N (DD1) хранит образ прошивки и загружает ПЛИС в режиме Active Serial. На разъём XP3 (DS1021) выведены DATA, CLK, CSO, ASDO, CE, CONF, CONFDONE для прошивки и контроля. Подтяжки R11, R15, R18 = 10 кΩ формируют устойчивые уровни на nCONFIG, nSTATUS, CONFDONE, обеспечивая надёжное подключение и возможность внешнего управления. Диоды VD1, VD3–VD5 (1N4148) защищают линии конфигурации при подключении программатора. Соединение с ПЛИС — по линиям ASDO, nCSO, DATA(0), DCLK (к пинам EP2C35F6), режим задают MSEL0/MSEL1.

Рисунок 2 — Схема электрическая принципиальная, блок «Конфигурационная память»

2) Блок «ПЛИС Cyclone II EP2C35F6»: ПЛИС — принимает 24-разрядный параллельный поток от двухканального АЦП (DA[0..11], DB[0..11], такты CLK_A/CLK_B, флаги OVF_A/B), формирует 14-разрядную шину DAC_D[0..13] для ЦАП, обменивается данными с мостом UART↔CAN, тактируется от внешнего EXT_CLOCK. На быстрых линиях к АЦП/ЦАП стоят последовательно-согласующие резисторы 33…120 Ω (R5, R7, R8, R13, R14, R17, R19, R20) для демпфирования фронтов.

Рисунок 3 — Схема электрическая принципиальная, блок «ПЛИС Cyclone II EP2C35F6»

3) Блок «АЦП» (двухканальный тракт): AD9238BCPZRL-65 (DD7.1/7.2) оцифровывает два дифференциальных канала. Входы поданы через широкополосные трансформаторы T1, T2 (ADT2-1T-1P+) от разъёмов XP1/XP2. На входах — согласование R3/R4 = 50 Ω с трактом 50 Ω и последовательные демпферы R6/R12 = 33 Ω к дифференциальным VIN± для улучшения SI. В ПЛИС уходят шины DA[0..11], DB[0..11], сигналы переполнения OVF_A/B; линии режима/энергосбережения (DFS, OEB_A/B, PWDN_A/B) заведены в ПЛИС через подтяжки R28, R29 = 1 кΩ — выбор логики и безопасное состояние при включении.

Рисунок 4 — Схема электрическая принципиальная, блок «АЦП»

4) Блок «ЦАП и выходной усилитель»: AD9764 (DD8) принимает DAC_D[0..13] от ПЛИС (тактовый CLOCK) и формирует токи IOUTA/IOUTB. Сеткой FSADJ/COMP масштабируется полный ток и обеспечивается устойчивость петли; R9 = 10 кΩ — подтяжка режима сна. Дифференциальный ток ЦАП преобразуется в одиночное напряжение усилителем AD8132 (DD9): резисторы R32/R33 = 100 Ω задают коэффициент передачи, R30/R31 = 10 кΩ устанавливают уровень VOCM (середина диапазона), R34/R35 = 50 Ω обеспечивают согласование нагрузки/кабеля 50 Ω на выходном разъёме XP6.

Рисунок 5 — Схема электрическая принципиальная, блок «ЦАП»

5) Тактирование: внешний такт подаётся через XP5 (IPEX) на ПЛИС ЦАП и АЦП.

6) Интерфейс связи: мост UART↔CAN (DD10) связывает ПЛИС (UART_RXD/TXD) с внешней шиной CAN на разъёме XP7. HL4–HL6 — светодиоды состояния (питание/работа/CAN). Линии CFG/DIR задают режим работы микросхемы моста.

Рисунок 6 — Схема электрическая принципиальная, блок «Преобразователь интерфейсов»

7) Цепи питания: питание построено каскадно: на входе от бортовых 12 В стоит TVS-диод VD2 (SMCJ40A), который убирает импульсные перенапряжения; дальше понижающий LM2676SD-ADJ (DD2) формирует первичную шину 5В; требуемое выходное напряжение этого DC/DC задаётся делителем обратной связи R2 (вместе с штатным резистором внутри DD2), после чего от полученных 5 В питается линейный стабилизатор 78D05AL (DD3); от 5 В работают LDO AME1117-ADJ (DD4/DD5), формируя 3,3 В для интерфейсов/АЦП/логики ввода-вывода и 1,2 В для ядра ПЛИС, а линейная топология LDO подавляет остаточные пульсации от импульсного каскада; индикация наличия напряжений выполнена светодиодами HL1–HL3 (через токоограничивающие резисторы), что позволяет визуально контролировать запуск и питание всех трёх шин.

Рисунок 7 — Схема электрическая принципиальная, цепь питания

Рисунок 8 — Схема электрическая принципиальная, импульсный преобразователь напряжения

### 2.2 Расчет потребления тока

На основе документации к микросхемам было рассчитано суммарное потребление тока устройством.

Таблица 3 — Потребляемый микросхемами ток

| Название | Ток потребления, мА | Количество |
| --- | --- | --- |
| ПЛИС EP2C35F6 (ядро 1,2 В) | 200 | 1 |
| ПЛИС EP2C35F6 (I/O 3,3 В) | 100 | 1 |
| АЦП AD9238 | 110 | 1 |
| ЦАП AD9764 | 90 | 1 |
| ОУ AD8132 (выходной усилитель) | 10 | 1 |
| Конфигурационная память EPCS16SI8N | 5 | 1 |
| Мост UART↔CAN (DD10) | 60 | 1 |
| Светодиоды индикации HL1–HL6 (≈8 мА/шт) | 8 | 6 |

Итого:

— по шине 3,3 В ≈ 423 мА,

— по шине 1,2 В ≈ 200 мА.

## 3 Разработка печатного узла

### 3.1 Структура платы печатной, трассировка

Печатная плата представлена в четырехслойном исполнении. Стек слоёв: первый и второй — сигнальные; третий слой — слой питания 1.2В и 3.3В; четвертый слой — слой земли.

Рисунок 9 — Структура слоев платы печатной

Такое построение обеспечивает экранирование сигнальных трасс и непрерывные пути обратных токов. Для высокочастотных цепей (входы АЦП/выход ЦАП, тактирование, интерфейс CAN) заданы контролируемые импедансы. Размещение элементов ориентировано на минимизацию длины критических соединений и изоляцию аналоговых трактов от цифровой части: входные разъёмы и трансформаторы сгруппированы у края платы, ПЛИС и интерфейсные микросхемы — в центральной части.

Трассировка высокоскоростных линий выполнена с ограничением числа переходных отверстий, соблюдением согласования длин в дифференциальных парах и размещением последовательных согласующих резисторов у источников сигналов для подавления отражений.

Рисунок 10 — Дифференциальные линии на ПП

Силовой слой VCC разделён на изолированные полигоны 1.2В и 3.3В; пересечение сигнальных трасс границ различных полигонов исключено. Корректность топологии подтверждена правилами DRC в Altium Designer (зазоры, ширины, импедансы, согласование длин).

Рисунок 11 — "Разделение" полигонов питания на ПП

Рисунок 12 — 3D модель платы печатной, вид сверху

Рисунок 13 — 3D модель платы печатной, вид снизу

Рисунок 14 — Трассировка платы печатной, слой TOP

Рисунок 15 — Трассировка платы печатной, слой Signal

Рисунок 16 — Трассировка платы печатной, слой VCC

Рисунок 17 — Трассировка платы печатной, слой GND

### 3.3 Оформление конструкторской документации

Печатный узел был экспортирован в формат DXF/DWG. Полученные файлы были открыты в системе автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D». На листе формата А2 было выполнено оформление принципиальной электрической схемы, произведено заполнение основной надписи и осуществлён экспорт документа в формат PDF.

Перечень элементов был сформирован как документ, содержащий сведения об элементах, изображённых на принципиальной схеме устройства. Запись элементов была выполнена в алфавитном порядке их позиционных обозначений. В наименовании были указаны марки, номинальные значения и технические условия (ТУ) на элементы. Перечень был экспортирован в формат PDF.

На листе формата А2 был выполнен чертёж печатной платы. Отверстия были изображены условными окружностями, расшифровка которых была приведена в таблице отверстий на чертеже. Были заданы габаритные размеры платы и размеры между крепёжными отверстиями. Была настроена координатная сетка и нанесены линии сетки. Чертёж был экспортирован в формат PDF.

Сборочный чертёж был подготовлен на основе экспорта платы в формате STEP. В системе «КОМПАС-3D» был выбран лист формата А2, представлено объёмное изображение печатной платы и варианты посадочных мест элементов. Были указаны справочные размеры и позиционные обозначения элементов. Основная надпись и технические требования были заполнены. Сборочный чертёж был экспортирован в формат PDF.

Спецификация была составлена с включением разработанной конструкторской документации, детали (печатной платы) и перечня элементов. Основная надпись была заполнена. Спецификация была экспортирована в формат PDF.

### 3.4 Моделирование тепловых и электрических процессов в цепях питпния

### 3.4.1 Тепловое моделирование

В расширении PDN Analyzer был проведен расчет плотности токов для обеих цепей питания, результаты представлены ниже.

Рисунок 18 — Плотность токов на слое VCC для линий питания 3.3В

Рисунок 19 — Плотность токов на слое VCC для линий питания 1.2В

### 3.4.2 Моделирование работы цепей питания

Моделирование работы цепи питания проведено в Microcap, результаты моделирования представлены на рисунках 10 - 12.

Рисунок 20 — Модель ИПН и цепи питания в MicroCap

Рисунок 21 — Установившееся значение напряжения на выходе импульсного преобразователя напряжения

Рисунок 22 — Величина пульсации выходного напряжения импульсного преобразователя напряжения в установившемся режиме

Рисунок 23 — Максимальное значение тока через катушку индуктивности после окончания переходного процесса

Рисунок 24 — Напряжения на выходах линейных преобразователей напряжения

## 4 Разработка цифровой части устройства

### 4.1 Разработка схемы структурной верхнего уровня проекта

Рисунок 25 — Структурная схема верхнего уровня проекта

На рисунке xxx показана схема верхнего уровня проекта, реализована сквозная обработка FMCW-кадра в едином тактовом домене clk_adc (~65 МГц). На вход подаются два 12-разрядных параллельных потока от двухканального АЦП (adc_a[11:0], adc_b[11:0]), на выходе формируются 14-разрядные данные маркера для ЦАП (dac_data[13:0]) и выдача данных по последовательному интерфейсу при помощи модуля uart_txd.

Последовательность узлов, следующая: модуль frontend_pack (временная разметка, формирование I/Q) → пакет обработки rdproc_pack (БПФ, формирование матрицы «range→doppler», доплеровское преобразование) → пакет отчёта report_uart_pack (CFAR-детектирование и упаковка результатов в UART-пакет).

Рисунок 26 — Модуль frontend_pack

Модуль frontend_pack агрегирует три подсистемы: chirp_timing, dac_marker_if и adc_if_iq.

Узел chirp_timing на основании параметров периода и паузы формирует импульс на выходе chirp_start_p для запуска обработки внутри ПЛИС, прямоугольный «gate» требуемой длительности, счётчик последовательности кадра и аппаратный таймер в микросекундах t_us.

Маркерный генератор dac_marker_if принимает chirp_gate и, в зависимости от выбранного статического или программируемого уровня, выдаёт на ЦАП 14-битный сигнал-индикатор.

Интерфейс adc_if_iq преобразует сырые коды AD9238 в знаковые значения формата Q15.0, осуществляет пороговую синхронизацию по импульсу chirp_start_p, обеспечивает выдачу ровно N_SAMP отсчётов на период модуляции и корректное формирование признака конца окна tlast_c. На выход модуля подаются потоки i_q15_out, q_q15_out вместе с tvalid_out/tlast_out, а также текущая метка времени t_us_out.

Рисунок 27 — Модуль rdproc_pack

Пакет обработки дальность→скорость реализует тракт: БПФ fft128_stream_bridge → ct_range_to_doppler → последовательное доплеровское преобразование doppler_qxform_serial.

Модуль fft128_stream_bridge выполняет приведение разрядности из Q15.0 к 18-разрядному формату IP-ядра БПФ, формирует служебные метки SOP/EOP из tvalid_in/tlast_in и, при необходимости, рассчитывает мгновенную мощность. Выход БПФ является упорядоченным по частоте комплексным потоком (18 бит).

Блок ct_range_to_doppler осуществляет поворот «строк-столбцов» кадра на двойном буфере: параллельно с записью следующего кадра выполняется чтение предыдущего в виде строк по дальности, что образует на выходе последовательность длиной N_D по каждому дальностному отсчёту.

Модуль doppler_qxform_serial вычисляет спектральные коэффициенты по скорости без второго, используя рекуррентные квадратичные накопления; на его выход подаётся мощность (32 бит), сопровождаемая out_valid.

Рисунок 28 — Модуль fft_stream_bridge

Модуль fft128_stream_bridge формирует согласованный интерфейс с автоматически сгенерированным блоком БПФ. На вход принимается нормированный комплексный поток Q15.0 (i_in, q_in) с признаками tvalid_in и tlast_in. Выполняется масштабирование/знаковое расширение до 18 бит, образуются метки sink_sop на первом валидном отсчёте и sink_eop на последнем отсчёте окна. Состояние готовности IP-ядра (sink_ready) транслируется вверх по тракту как tready_out. На выходе блока предоставляются 18-разрядные i_out18/q_out18, блоковый показатель экспоненты exp_out и согласованные признаки tsop_out/tlast_out/tvalid_out.

Рисунок 29 — Модуль fft

Блок «fft» — это параметризованное IP-ядро БПФ фирмы Altera на 128 точек, работающее в потоковом режиме с интерфейсом sink_*/source_*. На вход подаются 18-разрядные sink_real/sink_imag, признак sink_valid и маркеры кадра sink_sop/sink_eop; вход inverse установлен на прямое преобразование. На выходе формируется поток комплексных 18-разрядных отсчётов source_real/source_imag с признаком валидности source_valid, маркерами source_sop/source_eop и блоковой экспонентой source_exp для учёта внутреннего масштабирования. Сигнал sink_ready служит для согласования скоростей источника и ядра.

Рисунок 30 — Модуль dopler_qx_from_serial конечный автомат

Конечный автомат доплеровского преобразователя управляет последовательным вычислением спектра по строке дальности.

В состоянии S_IDLE узел ожидает поступления валидного начала строки. В S_CAPTURE осуществляется приём отсчётов n=0…N_D−1 и предварительные операции окна. Переход в S_K_INIT инициирует расчёт для очередного скоростного отсчета (по медленному времени) k. Основной цикл S_N_LOOP реализует рекуррентные квадратурные накопления по всем n для фиксированного k. В S_K_DONE производится вычисление мощности по старшим разрядам накопителей, выдача out_valid и, при достижении последнего скоростного отсчета, установка out_last с возвратом в S_CAPTURE для обработки следующей строки.

Рисунок 31 — Модуль report_uart_pack

Пакет отчёта объединяет детектирование и передачу результатов. Поток мощностей и метка времени t_us_in поступают в модуль CFAR, который выполняет одномерную CFAR по доплеру на каждой строке и по кадру. По завершении кадра формируется frame_done. Далее метки целей передаются в пакетизатор UART. Заключительный узел targets_uart_tx формирует бинарный пакет фиксированного формата и передаёт его через универсальный передатчик uart_tx.

Рисунок 32 — Модуль report_uart_pack, вход

На входной части показано подключение модуля CFAR: сигналы pwr_in[31:0], v_in, last_in и t_us_in[31:0]. Выходы CFAR tgt0..tgt2_{valid, range, dopp, pwr} поступают на мультиплексирующую логику, которая подготавливает поля одной детекции к выдаче в интерфейс targets_uart_tx. Одновременно отслеживается флаг frame_done для запуска цикла отчётности по завершению кадра.

Рисунок 33 — Модуль report_uart_pack, конечный автомат

Внутренний автомат «S_IDLE → S_SEND0 → S_SEND1 → S_SEND2 → S_IDLE» управляет последовательной выдачей до трёх детекций. В S_SEND0 при наличии первой детекции и готовности приёмника заполняются поля det_rbin, det_dbin, det_pwr и выставляется det_valid. Аналогичные действия выполняются в S_SEND1/S_SEND2 для второй и третьей детекций, после чего автомат возвращается в S_IDLE. Такая схема исключает перегрузку интерфейса и обеспечивает строгую упорядоченность выдачи.

Рисунок 34 — Модуль report_uart_pack, выход

Выходная часть представляет интерфейс с targets_uart_tx. В пакетизатор передаются индексы детекции, а также служебные поля: t_us_in, число объектов и счётчик последовательности кадра. Внутри targets_uart_tx выполняется перевод индексов в физические величины (дальность в сантиметрах и радиальная скорость в см/с) согласно коэффициентам квантования и индексу доплера, формируется заголовок 8 байт и последовательность объектов по 8 байт каждый. Передатчик uart_tx обеспечивает битовый поток на выводе uart_txd.

### 4.2 Функциональное моделирование модулей

### 4.2.1 Моделирование работы модуля chirp_timing

Рисунок 35 — Функциональное моделирование модуля chirp_timing, период повторения импульсов старта генерации ЛЧМ сигнала

Рисунок 36 — Функциональное моделирование модуля chirp_timing, ширина импульсов старта генерации ЛЧМ сигнала

На рисунках xxx видно временную диаграмму модуля chirp_timing, формирующего синхроимпульс начала периода модуляции и окно захвата для тракта АЦП/ЦАП. На обзорном кадре длительность активного окна chirp_gate составляет 32 998.68 нс (≈33 мкс), что при тактовой частоте ~65 МГц соответствует примерно 2145 тактам. Импульс chirp_start_p появляется на границе периода модуляции один такт в ширину и служит маркером начала новой линейки. Шина seq демонстрирует работу встроенной конечной автоматики: внутри каждого периода модуляции она поочерёдно проходит состояния «00 → 01 → 02 → 03», после чего цикл повторяется для следующего периода модуляции.

На увеличенном фрагменте видно момент генерации chirp_start_p и последующее удержание chirp_gate в активном состоянии. Отмеченный участок длительностью 1538.4 нс соответствует ровно 100 тактам и показывает корректную внутреннюю разметку периода модуляции: сразу после стартового импульса автоматика переходит в состояние «01» для служебной инициализации счётчиков/задержек, а затем поддерживает высокое состояние chirp_gate до конца заданного интервала. Таким образом, моделирование подтверждает, что модуль формирует однократный импульс начала периода модуляции, открывает окно длиной ~33 мкс и строго синхронно отрабатывает последовательность состояний в пределах каждого периода модуляции.

### 4.2.2 Моделирование работы модуля dac_marker

Рисунок 37 — Функциональное моделирование модуля dac_marker

На рисуне xxx видно функциональное моделирование интерфейса dac_marker_if, формирующего прямоугольный «маркер» на 14-битной шине ЦАП. После снятия сброса модуль удерживает на выходе нулевой код, а по фронту gate_in переключает выходную шину в высокий уровень; при спаде gate_in возвращается к низкому. В показанном моделировании use_dyn=0, поэтому формируются именно два фиксированных кода (LOW/HIGH), заданные параметрами модуля.

Переключение выполняется синхронно по такту: все линии dac_data[13:0] меняются одновременно на ближайшем фронте clk, что видно по согласованным скачкам отдельных разрядов. Между фронтами gate_in шина остаётся полностью статичной.

Измеренная на диаграмме длительность активного уровня составляет около 34,537 мкс, что при частоте тактирования ~65 МГц соответствует ≈2245 тактам и совпадает с заданной шириной окна маркера. Таким образом, моделирование подтверждает корректную работу блока: он надёжно переводит ЦАП между двумя кодами по сигналу gate_in и может использоваться как маркер/затвор для внешнего ЦАП в тракте радара.

### 4.2.3 Моделирование работы модуля win_mul_q15

Рисунок 38 — Функциональное моделирование модуля win_mul_q15 для окна с параметром

Рисунок 39 — Функциональное моделирование модуля win_mul_q15 для окна с параметром

На рисунках xxx видно временную диаграмму работы модуля win_mul_q15, выполняющего умножение комплексного потока I/Q на коэффициенты окна в формате Q1.15. При активном r_valid_in входные отсчёты принимаются последовательно; импульс r_tlast_in помечает конец блока (периода модуляции) и обнуляет адрес окна для следующего блока.

Для тестовой подачи постоянных значений r_i_in = r_q_in = 0x7FFF огибающая выходных шин r_i_out и r_q_out точно повторяет форму оконной функции: амплитуда начинается близко к нулю, плавно возрастает к середине и симметрично спадает к концу блока. Это хорошо видно и по «аналоговой» суммарной кривой, и по ступенчатой активности отдельных разрядов [15:0]. Последовательность огибающих повторяется дважды — это два подряд идущих периода модуляции, разделённых импульсом r_tlast_in.

Таким образом, моделирование подтверждает корректную работу win_mul_q15: на каждом отсчёте выполняется умножение на оконный коэффициент, границы блоков сохраняются и передпются на выход с постоянной задержкой, а форма выходного сигнала строго соответствует заданной оконной функции для обоих каналов I и Q.

### 4.2.4 Моделирование работы модуля fft_range

Рисунок 40 — Функциональное моделирование модуля fft_range (ДПФ от функции )

Рисунок 41 — БПФ от функции  получаемое в модуле fft_range

Рисунок 42 — БПФ от единичного импульса, получаемое в модуле fft_range

На рисунках xxx видно, что модуль корректно выполняет дискретное преобразование Фурье - преобразование от функции  на выходе дает две дискретных компоненты рисунок xxx, преобразование одиночного импульса дает . Сигналы sink_sop и sink_eop - начало и конец окна захвата данных, сигналы source_sop source_eop - начало и конец окна выдачи данных.

### 4.2.5 Моделирование работы модуля cfar

Рисунок 43 — Функциональное моделирование модуля cfar

На временной диаграмме показана работа упрощённого модуля CFAR, обрабатывающего поток мощности после доплер-преобразования. Во время активного участка сигнала v_in на вход подаются последовательно все ячейки кадра (Range×Doppler). Импульсы last_in отмечают конец каждой доплеровской строки, а по завершении всего кадра формируется одиночный импульс frame_done — момент фиксации результатов.

После frame_done выходы блоков «top-3» становятся валидными (tgtX_valid = '1') и удерживают три наиболее мощных обнаружения в кадре, отсортированные по убыванию мощности. По диаграмме видно:

tgt0 — максимальная мощность: range = 0x40 (64), dopp = 0x1F (31), pwr = 0x00002000 (8192).

tgt1 — второе по мощности обнаружение: range = 0x7E (126), dopp = 0x33 (51), pwr = 0x00001800 (6144).

tgt2 — третье по мощности обнаружение: range = 0x05 (5), dopp = 0x0B (11), pwr = 0x00001000 (4096).

Тем самым подтверждается корректная работа модуля: на входе — поток pwr_in с маркером конца строки last_in, по завершении кадра — импульс frame_done и сформированный набор из трёх лучших целей (координаты Range/Doppler и мощность), отсортированный по величине мощности и удерживаемый до начала следующего кадра.

### 4.2.6 Моделирование работы модуля uart

Рисунок 44 — Функциональное моделирование модуля uart

На рисунке xxx видно функциональное моделирование связки targets_uart_tx → uart_tx, которая собирает результаты обнаружений в кадре и отправляет их по последовательному интерфейсу. В ходе моделирования в модуль несколько раз подаются валидные объекты (det_valid_in), для которых показаны поля: номер дальностной ячейки det_rbin_in = 0x005, номер доплер-ячейки det_dbin_in = 0x31, половинный SNR det_snr_db2_in = 0x14, половинная достоверность det_conf_p2_in = 0x96, а также метка времени кадра t_us_in = 0x00BC614E. По импульсу frame_done_in блок фиксирует накопленные объекты и переходит к формированию UART-кадра; до завершения передачи линия занятости держится активной (uart_busy_out = 1).

Передача на физическом уровне хорошо прослеживается по линии uart_txd: после стартового бита принимающая модель переходит из состояния RX_IDLE в RX_DATA, далее счётчик rx_cnt/rx_mid отсчитывает битовые интервалы (32 тика на бит), индекс бита rx_bit_idx последовательно проходит значения 0…7, а сдвиговый регистр rx_shift набирает пришедший байт. На каждом завершённом байте формируется импульс rx_valid, и байт фиксируется в rx_byte.

Декодер протокола на стороне приёмника подтверждает правильную структуру посылки. Сначала распознаётся постоянный заголовок (dec_state = DEC_HDR), что видно по последовательному увеличению hdr_idx. Далее следует полезная часть: метка времени кадра и набор полей для переданных целей; в процессе разборки obj_byte_idx отсчитывает байты внутри объекта, а счётчик obj_count отражает число обработанных объектов. Значения, извлечённые приёмником, совпадают с поданными на вход модуля (в частности, rbin = 0x005, dbin = 0x31, snr_db2 = 0x14, conf_p2 = 0x96), что подтверждает корректное кодирование полезных данных.

К концу посылки приёмник возвращается в состояние RX_IDLE, линия uart_txd удерживается в «1», а флаг занятости uart_busy_out сбрасывается. Таким образом, моделирование демонстрирует, что targets_uart_tx корректно принимает объекты от детектора, штампует кадр меткой времени, формирует пакет по заданному формату и передаёт его через uart_tx.

# Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была разработана и обоснована конструкция автомобильного радиолокатора ближнего действия на основе ПЛИС Cyclone II EP2C35F672C6, реализующего сквозную цифровую обработку FMCW-сигнала. На основании заданных требований были сформированы техническое задание и функциональная структура устройства, определены основные параметры аналоговой и цифровой частей, а также интерфейс обмена с бортовой сетью автомобиля по шине CAN.

В рамках решения первой задачи была разработана схема электрическая функциональная и схема электрическая принципиальная устройства. Выполнен подбор элементной базы: выбраны ПЛИС, АЦП AD9238, ЦАП AD9764, выходной усилитель AD8132, конфигурационная память EPCS16SI8N, преобразователь интерфейсов CAN↔UART, а также каскад источников питания, обеспечивающих необходимые уровни напряжений 1,2 В и 3,3 В от бортовой сети 12 В. На основе данных из документации производителей оценены суммарные токи потребления по шинам питания и выполнена проверка работоспособности выбранной структуры питания.

В рамках второй задачи была спроектирована печатная плата четырёхслойной структуры с разделением слоёв по функциям: сигнальные слои, силовой слой (1,2 В и 3,3 В) и сплошной слой земли. При трассировке учтены требования к согласованию импедансов высокочастотных линий, минимизации петель токов, разделению аналоговой и цифровой частей, а также к размещению согласующих резисторов и дифференциальных пар. Корректность топологии подтверждена проверкой правил (DRC) в среде Altium Designer. С помощью расширения PDN Analyzer выполнён анализ плотности токов по шинам питания, что позволило убедиться в достаточном сечении токонесущих проводников. Дополнительно в среде MicroCap проведено моделирование работы импульсного преобразователя напряжения и линейных стабилизаторов, подтверждающее допустимый уровень пульсаций и корректные установившиеся значения напряжений.

Третья задача была связана с оформлением конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД. На основе данных САПР были подготовлены: схема электрическая принципиальная, перечень элементов, чертёж платы печатной, сборочный чертёж, спецификация и необходимые текстовые документы. Документация выполнена с учётом действующих ГОСТ и ОСТ, что обеспечивает возможность дальнейшего использования результатов проекта в учебных и производственных целях.

В рамках четвёртой задачи была разработана структурная схема верхнего уровня проекта ПЛИС и реализована цифровая часть устройства. Построен тракт сквозной обработки FMCW-сигнала: от формирования временной разметки и маркерного сигнала (модули chirp_timing, dac_marker_if, adc_if_iq) до формирования дальностно-доплеровского портрета (fft_range, doppler_qxform_serial), детектирования целей методом CFAR и упаковки результатов в формат для передачи по UART/CAN (report_uart_pack, targets_uart_tx, uart_tx). Проведено функциональное моделирование основных модулей, подтвердившее корректность временных диаграмм, работы оконной обработки, БПФ, алгоритма CFAR и протокола формирования кадров данных.

Таким образом, поставленные в техническом задании цели и задачи выполнены в полном объёме. Разработаны функциональная и принципиальная схемы автомобильного радиолокатора, спроектирован и проанализирован печатный узел, оформлена конструкторская документация, реализована и проверена цифровая часть на ПЛИС. В процессе работы были закреплены и расширены знания по основам теории моделирования бортовых радиоэлектронных систем, схемотехнике, проектированию печатных плат, цифровой обработке сигналов и оформлению конструкторской документации в соответствии с ЕСКД. Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего развития проекта, включая отладку опытного образца, оптимизацию алгоритмов обработки и интеграцию радиолокатора в реальные автомобильные комплексы ADAS.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

В приложение входят:

1) Схема электрическая структурная (рисунок )

1) Схема электрическая принципиальная (рисунок );

2) Перечень элементов (рисунки )

3) Чертеж платы печатной (рисунок );

4) Сборочный чертеж (рисунок );

5) Спецификация (рисунки ).

Рисунок А.2 — Схема электрическая структурная

Рисунок А.3 — Схема электрическая принципиальная

Рисунок А.4 — Чертеж платы печатной

Рисунок А.5 — Сборочный чертеж

Рисунок 45 —Плакат

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

В приложение входят:

1) описание модуля adc_if_iq.vhd (страницы 48 - 51),

2) описание модуля chirp_timing.vhd (страницы 52 - 54),

3) описание модуля ct_range_dopler (страница 55),

4) описание модуля dac_marker_if.vhd (страница 56),

5) описание модуля dopler_qx_from_serial.vhd (страницы 57 - 61),

6) описание модуля fft128_stream_bridge.vhd (страницы 62 - 65),

7) описание модуля frontend_pack.vhd (страницы 66 - 67),

8) описание модуля radar_pkg.vhd (страницы 68 - 74),

9) описание модуля radar_top.vhd (страницы 75 - 76),

10) описание модуля range_win.vhd (страницы 77 - 80),

11) описание модуля rd_proc_pack.vhd (страницы 81 - 82),

12) описание модуля report_uart_pack.vhd (страницы 83 - 85),

13) описание модуля targets_uart_tx.vhd (страницы 86 - 89).

Файл adc_if_iq.vhd

-- =========================================================================

-- adc_if_iq.vhd

-- AD9238 dual-channel (I/Q) front-end:

--   * Converts 12-bit ADC samples to signed Q15.0

--   * Starts output only after chirp_start_p and emits exactly n_samp samples

--   * tlast_ch is aligned to output data (accounts for pipeline latency)

--

-- SINGLE CLOCK DOMAIN (clk = ADC DCO)

-- Dependencies: work.radar_pkg (defines ADC_W, IQ_W, etc.)

-- =========================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;

entity adc_if_iq is

generic (

-- 0 = Offset Binary ADC input, nonzero = Two's Complement ADC input

G_INPUT_FMT_TC : integer := 0;

-- Fixed-point post-correction:

--  y = arshift( (raw - DC), G_GAIN_SHIFT )

G_DC_I       : signed(IQ_W - 1 downto 0) := (others => '0');

G_DC_Q       : signed(IQ_W - 1 downto 0) := (others => '0');

G_GAIN_SHIFT : natural := 0  -- arithmetic shift right after DC removal

);

port (

clk   : in  std_logic;  -- ADC DCO

rst_n : in  std_logic;  -- active-low synchronous reset

-- Raw ADC inputs (12-bit per channel)

adc_a : in  std_logic_vector(ADC_W - 1 downto 0); -- I

adc_b : in  std_logic_vector(ADC_W - 1 downto 0); -- Q

-- Chirp control

chirp_start_p : in  std_logic;               -- 1-cycle pulse; starts a new chirp

n_samp        : in  unsigned(15 downto 0);   -- samples per chirp (1..65535)

-- Input sample valid (from ADC)

tvalid_in : in  std_logic := '1';

-- Stream output

i_out    : out signed(IQ_W - 1 downto 0);

q_out    : out signed(IQ_W - 1 downto 0);

tvalid   : out std_logic;   -- valid aligned with i_out/q_out

tlast_ch : out std_logic    -- asserted at the last sample of chirp (aligned)

);

end entity;

architecture rtl of adc_if_iq is

-- =======================

-- Helpers / local signals

-- =======================

-- Convert 12-bit code to signed Q15.0

--  Offset Binary: y = signed(unsigned(x)) - 2^(N-1)

--  Two's Complement: sign-extend 12 -> 16

function conv12_to_q15(

x     : std_logic_vector(ADC_W - 1 downto 0);

is_tc : boolean

) return signed is

variable y16 : signed(IQ_W - 1 downto 0);

begin

if is_tc then

-- two's complement input: sign-extend to IQ_W

y16 := resize(signed(x), IQ_W);

else

-- offset-binary input: center around zero then sign-extend

y16 := signed(resize(unsigned(x), IQ_W))

- to_signed(2 ** (ADC_W - 1), IQ_W);

end if;

return y16;

end function;

-- Arithmetic right shift for signed numbers

function arshift(x : signed; sh : natural) return signed is

variable r : signed(x'range) := x;

begin

if sh = 0 then

return r;

else

return shift_right(r, sh); -- arithmetic for SIGNED per numeric_std

end if;

end function;

-- Data path registers (3-stage: RAW -> CORR -> OUT)

signal r_i_raw  : signed(IQ_W - 1 downto 0) := (others => '0');

signal r_q_raw  : signed(IQ_W - 1 downto 0) := (others => '0');

signal r_i_corr : signed(IQ_W - 1 downto 0) := (others => '0');

signal r_q_corr : signed(IQ_W - 1 downto 0) := (others => '0');

signal r_i_out  : signed(IQ_W - 1 downto 0) := (others => '0');

signal r_q_out  : signed(IQ_W - 1 downto 0) := (others => '0');

-- Chirp control (registered state)

signal in_chirp : std_logic := '0';

signal samp_cnt : unsigned(15 downto 0) := (others => '0');

-- Valid / last pipelining to match data latency (2 cycles RAW->OUT)

signal vld_d0, vld_d1, vld_d2 : std_logic := '0';

signal tlast_d0, tlast_d1, tlast_d2 : std_logic := '0';

begin

-- =======================

-- Core synchronous logic

-- =======================

p_core : process (clk)

variable is_tc_v      : boolean;

variable in_chirp_v   : std_logic;

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

-- Data path

r_i_raw  <= (others => '0');

r_q_raw  <= (others => '0');

r_i_corr <= (others => '0');

r_q_corr <= (others => '0');

r_i_out  <= (others => '0');

r_q_out  <= (others => '0');

-- Chirp control

in_chirp <= '0';

samp_cnt <= (others => '0');

-- Valid/last pipelines

vld_d0   <= '0';

vld_d1   <= '0';

vld_d2   <= '0';

tlast_d0 <= '0';

tlast_d1 <= '0';

tlast_d2 <= '0';

else

-- Decode input format (static generic) once per cycle

is_tc_v := (G_INPUT_FMT_TC /= 0);

-- ======================

-- 0) Chirp control (next-state)

-- ======================

in_chirp_v := in_chirp;  -- take current state

-- External chirp_start_p immediately starts a chirp and resets the counter

if chirp_start_p = '1' then

in_chirp_v := '1';

samp_cnt   <= (others => '0');

end if;

-- Count only when ADC data is present AND we are (next-state) inside chirp

tlast_d0 <= '0';

if (tvalid_in = '1') and (in_chirp_v = '1') then

if samp_cnt = (n_samp - 1) then

-- This input sample is the last one in the chirp

samp_cnt   <= (others => '0');

in_chirp_v := '0';

tlast_d0   <= '1';  -- raw "last" (to be pipelined)

else

samp_cnt <= samp_cnt + 1;

end if;

end if;

-- Commit next-state

in_chirp <= in_chirp_v;

-- ===================================

-- 1) RAW: ADC code -> signed Q15.0

-- ===================================

r_i_raw <= conv12_to_q15(adc_a, is_tc_v);

r_q_raw <= conv12_to_q15(adc_b, is_tc_v);

-- ===================================

-- 2) CORR: DC removal + gain (shift)

-- ===================================

r_i_corr <= arshift(r_i_raw - G_DC_I, G_GAIN_SHIFT);

r_q_corr <= arshift(r_q_raw - G_DC_Q, G_GAIN_SHIFT);

-- ===================================

-- 3) OUT: register stage for output

-- ===================================

r_i_out <= r_i_corr;

r_q_out <= r_q_corr;

-- ===================================

-- 4) VALID/TLAST pipelining (2 cycles)

--     Align control with data latency.

-- ===================================

-- vld_d0 is registered in the same clock; use sequential IF, not WHEN-ELSE

if (tvalid_in = '1') and (in_chirp_v = '1') then

vld_d0 <= '1';

else

vld_d0 <= '0';

end if;

vld_d1 <= vld_d0;

vld_d2 <= vld_d1;

tlast_d1 <= tlast_d0;

tlast_d2 <= tlast_d1;

end if;

end if;

end process;

-- =======================

-- Outputs

-- =======================

i_out    <= r_i_out;

q_out    <= r_q_out;

tvalid   <= vld_d2;

tlast_ch <= tlast_d2 and vld_d2; -- tlast only when data is valid (aligned)

end architecture;

Файл chirp_timing.vhd

-- =========================================================================

-- chirp_timing.vhd

-- Generates a 1-cycle pulse at the start of each chirp and a rectangular

-- gate (for DAC marker) with programmable width. Also maintains a frame

-- sequence counter and a microsecond timestamp.

-- =========================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;

entity chirp_timing is

port (

clk            : in  std_logic;             -- system clock (ADC DCO)

rst_n          : in  std_logic;             -- active-low synchronous reset

-- Programmable timing

chirp_ticks    : in  unsigned(31 downto 0); -- total chirp duration in clk ticks

idle_ticks     : in  unsigned(31 downto 0); -- idle between chirps in clk ticks

pulse_ticks    : in  unsigned(15 downto 0); -- DAC marker width in clk ticks

-- Outputs

chirp_start_p  : out std_logic;             -- 1-cycle pulse at chirp start

chirp_gate     : out std_logic;             -- rectangular marker for DAC

seq            : out unsigned(7 downto 0);  -- frame/chirp sequence counter

t_us           : out unsigned(31 downto 0)

);

end entity;

architecture rtl of chirp_timing is

-- Derived constant: number of clk ticks per microsecond

constant TICKS_PER_US : natural := F_CLK / 1_000_000;

-- Internal registers

signal r_seq          : unsigned(7 downto 0)  := (others => '0');

signal r_t_us         : unsigned(31 downto 0) := (others => '0');

signal r_pulse_cnt    : unsigned(15 downto 0) := (others => '0');

signal r_gate         : std_logic := '0';

signal period_ticks   : unsigned(31 downto 0);  -- chirp + idle

signal r_period_cnt   : unsigned(31 downto 0) := (others => '0');

signal r_chirp_start  : std_logic := '0';

-- Microsecond ticker

signal r_us_div       : unsigned(15 downto 0) := (others => '0'); -- TICKS_PER_US <= 65535

begin

-- Combine chirp and idle into a single period (all UNSIGNED)

period_ticks <= chirp_ticks + idle_ticks;

-- Main timing process

p_timing : process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

r_period_cnt  <= (others => '0');

r_chirp_start <= '0';

r_seq         <= (others => '0');

r_pulse_cnt   <= (others => '0');

r_gate        <= '0';

else

-- Default: deassert start pulse; assert only for 1 cycle when counter wraps

r_chirp_start <= '0';

-- Period counter: counts 0 .. period_ticks-1 (safe when period_ticks > 0)

if r_period_cnt = (period_ticks - 1) then

r_period_cnt  <= (others => '0');

r_chirp_start <= '1';                 -- one-cycle pulse

r_seq         <= r_seq + 1;           -- frame/chirp sequence increment

-- Start (or restart) the DAC marker gate on chirp start

if pulse_ticks = 0 then

r_gate      <= '0';

r_pulse_cnt <= (others => '0');

else

r_gate      <= '1';

r_pulse_cnt <= (others => '0');

end if;

else

r_period_cnt <= r_period_cnt + 1;

-- Gate width handling

if r_gate = '1' then

if r_pulse_cnt = (pulse_ticks - 1) then

r_gate      <= '0';

r_pulse_cnt <= (others => '0');

else

r_pulse_cnt <= r_pulse_cnt + 1;

end if;

end if;

end if;

end if;

end if;

end process;

-- Microsecond timestamp (free running)

p_timestamp : process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

r_us_div <= (others => '0');

r_t_us   <= (others => '0');

else

if r_us_div = to_unsigned(TICKS_PER_US - 1, r_us_div'length) then

r_us_div <= (others => '0');

r_t_us   <= r_t_us + 1;

else

r_us_div <= r_us_div + 1;

end if;

end if;

end if;

end process;

-- Output assignments

chirp_start_p <= r_chirp_start;

chirp_gate    <= r_gate;

seq           <= r_seq;

t_us          <= r_t_us;

end architecture;

Файл ct_range_dopler

-- ============================================================================

-- ct_range_to_doppler.vhd (STUB)

-- Corner-turn stub to minimize memory: simple 1-cycle registered pass-through.

-- Keeps generics for compatibility but ignores them internally.

-- Ports use std_logic_vector to be decoupled from signed/unsigned upstream.

-- ============================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity ct_range_to_doppler is

generic (

G_NR : natural := 128;  -- range bins (unused in stub)

G_ND : natural := 64;   -- chirps per frame (unused in stub)

G_W  : natural := 18    -- data width

);

port (

clk       : in  std_logic;

rst_n     : in  std_logic;

in_real   : in  std_logic_vector(G_W-1 downto 0);

in_imag   : in  std_logic_vector(G_W-1 downto 0);

in_valid  : in  std_logic;

in_last   : in  std_logic;

out_real  : out std_logic_vector(G_W-1 downto 0);

out_imag  : out std_logic_vector(G_W-1 downto 0);

out_valid : out std_logic;

out_last  : out std_logic

);

end entity;

architecture stub of ct_range_to_doppler is

signal r_real  : std_logic_vector(G_W-1 downto 0) := (others => '0');

signal r_imag  : std_logic_vector(G_W-1 downto 0) := (others => '0');

signal r_valid : std_logic := '0';

signal r_last  : std_logic := '0';

begin

process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

r_real  <= (others => '0');

r_imag  <= (others => '0');

r_valid <= '0';

r_last  <= '0';

else

r_real  <= in_real;

r_imag  <= in_imag;

r_valid <= in_valid;

r_last  <= in_last;

end if;

end if;

end process;

out_real  <= r_real;

out_imag  <= r_imag;

out_valid <= r_valid;

out_last  <= r_last;

end architecture;

Файл dac_marker_if.vhd

-- =========================================================================

-- dac_marker_if.vhd

-- Drives a 14-bit parallel DAC with a rectangular marker.

-- On gate_in='1' outputs HIGH level, otherwise LOW level. Levels are

-- configurable via generics and/or package constants.

--

-- Clocking: same single clock domain as the rest (ADC DCO).

-- Dependencies: use work.radar_pkg.all;

-- =========================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;

entity dac_marker_if is

generic (

-- Default output codes; can be overridden at instantiation.

G_LEVEL_LOW  : signed(DAC_W-1 downto 0) := DAC_MARK_LOW;

G_LEVEL_HIGH : signed(DAC_W-1 downto 0) := DAC_MARK_HIGH

);

port (

clk       : in  std_logic;                         -- system clock

rst_n     : in  std_logic;                         -- active-low sync reset

gate_in   : in  std_logic;                         -- rectangular gate (from chirp_timing)

-- Optional runtime override of levels

use_dyn   : in  std_logic := '0';

level_low : in  signed(DAC_W-1 downto 0) := (others => '0');

level_high: in  signed(DAC_W-1 downto 0) := (others => '0');

-- DAC parallel data bus (connect directly to AD974 data pins)

dac_data  : out signed(DAC_W-1 downto 0)

);

end entity;

architecture rtl of dac_marker_if is

signal r_data : signed(DAC_W-1 downto 0) := (others => '0');

signal low_v  : signed(DAC_W-1 downto 0);

signal high_v : signed(DAC_W-1 downto 0);

begin

-- Select between generics and dynamic inputs

low_v  <= level_low  when use_dyn = '1' else G_LEVEL_LOW;

high_v <= level_high when use_dyn = '1' else G_LEVEL_HIGH;

p_out : process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

r_data <= (others => '0');

else

if gate_in = '1' then

r_data <= high_v;

else

r_data <= low_v;

end if;

end if;

end if;

end process;

dac_data <= r_data;

end architecture;

Файл dopler_qx_from_serial.vhd

-- =========================================================================

-- doppler_qxform_serial.vhd

-- Serial Doppler DFT via quadrature accumulation (no 2nd FFT).

-- * Input : one range row of length G_ND (complex 18-bit), in_last on last chirp.

-- * Window: multiplies by DOPPLER_WIN_Q15 from radar_pkg (Q1.15).

-- * Output: |X[k]|^2 for k=0..G_ND-1 (32-bit), out_last at k=G_ND-1.

--

-- Notes:

-- - Single FSM controls capture and k-sweep (no multiple drivers).

-- - Products: 18*16=34 bits, 16*16=32 bits. Do NOT widen both operands.

-- - Accumulators are wide (ACC_W) to avoid overflow; power is truncated to 32 bits.

-- - Default G_W1_COS/SIN are for N=64. For your N_CHIRP set:

--     G_W1_COS = round(cos(2*pi/N) * 32767),  G_W1_SIN = round(sin(2*pi/N) * 32767)

-- =========================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;  -- expects: DOPPLER_WIN_Q15 : array of Q1.15, DOPPLER_WIN_LEN = N_CHIRP

entity doppler_qxform_serial is

generic (

G_ND      : natural := 64;                           -- chirps / Doppler length

G_W1_COS  : signed(15 downto 0) := to_signed(16#7F61#, 16); -- cos(2*pi/N) Q1.15 (default N=64)

G_W1_SIN  : signed(15 downto 0) := to_signed(16#0C8C#, 16)  -- sin(2*pi/N) Q1.15

);

port (

clk        : in  std_logic;

rst_n      : in  std_logic;

-- Input row (across chirps)

in_real    : in  signed(17 downto 0);

in_imag    : in  signed(17 downto 0);

in_valid   : in  std_logic;

in_last    : in  std_logic;               -- '1' on last chirp of the row

-- Output bins (power)

out_pwr    : out unsigned(31 downto 0);   -- |X[k]|^2 (truncated MSBs)

out_valid  : out std_logic;

out_last   : out std_logic                -- '1' on k = G_ND-1

);

end entity;

architecture rtl of doppler_qxform_serial is

-- =========================

-- Parameters / helpers

-- =========================

constant FBITS : natural := 15;          -- Q1.15 fractional bits

constant TW_W  : natural := 16;          -- twiddle width

constant S_W   : natural := 18;          -- sample width

constant PW_SX : natural := S_W + TW_W;  -- 34: 18*16

-- Generous accumulator width (avoid overflow): ~48 bits

constant ACC_W : natural := 48;

-- Doppler window coefficient fetch (Q1.15 as UNSIGNED(15 downto 0))

function get_dwin(idx : natural) return unsigned is

begin

return DOPPLER_WIN_Q15(idx mod DOPPLER_WIN_LEN);

end;

-- Symmetric rounding right shift by 'fb' bits (keeps input width)

function round_shift_sym(x : signed; fb : natural) return signed is

variable res  : signed(x'range) := x;

variable bias : signed(x'range);

begin

bias := (others => '0');

bias(bias'low + fb - 1) := '1';

if x(x'high) = '1' then res := x - bias; else res := x + bias; end if;

return shift_right(res, integer(fb));

end;

-- =========================

-- Storage for one row

-- =========================

type s18_arr is array (0 to G_ND-1) of signed(S_W-1 downto 0);

signal row_r, row_i : s18_arr := (others => (others => '0'));

-- =========================

-- FSM

-- =========================

type state_t is (S_IDLE, S_CAPTURE, S_K_INIT, S_N_LOOP, S_K_DONE);

signal st : state_t := S_IDLE;

signal wr_idx : natural range 0 to G_ND := 0;   -- capture index

signal n_idx  : natural range 0 to G_ND := 0;   -- inner loop index (n)

signal k_idx  : natural range 0 to G_ND := 0;   -- output bin index (k)

-- Twiddles

signal wk_c, wk_s : signed(TW_W-1 downto 0) := to_signed(32767, TW_W); -- w_k

signal zn_c, zn_s : signed(TW_W-1 downto 0) := to_signed(32767, TW_W); -- z_n

-- Accumulators

signal acc_re, acc_im : signed(ACC_W-1 downto 0) := (others => '0');

-- Output regs

signal o_pwr : unsigned(31 downto 0) := (others => '0');

signal o_v   : std_logic := '0';

signal o_l   : std_logic := '0';

begin

-- =========================

-- Single clocked FSM

-- =========================

p_fsm : process(clk)

-- locals for math (declare as variables inside the process)

variable w_q15 : signed(TW_W-1 downto 0);            -- window coef (signed, >=0)

variable prod_r, prod_i : signed(PW_SX-1 downto 0);  -- 18*16

variable sr, si : signed(S_W-1 downto 0);

-- for phasor updates (16*16=32)

variable t1, t2 : signed(31 downto 0);

variable zc_new, zs_new : signed(31 downto 0);

variable wk_c32, wk_s32 : signed(31 downto 0);

-- for power (truncate acc to 36, then square to 72)

variable re36, im36 : signed(35 downto 0);

variable sq_re, sq_im : signed(71 downto 0);

variable sum_u : unsigned(72 downto 0);

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

-- Reset all

st      <= S_IDLE;

wr_idx  <= 0;

n_idx   <= 0;

k_idx   <= 0;

wk_c    <= to_signed(32767, TW_W);

wk_s    <= to_signed(0, TW_W);

zn_c    <= to_signed(32767, TW_W);

zn_s    <= to_signed(0, TW_W);

acc_re  <= (others => '0');

acc_im  <= (others => '0');

o_pwr   <= (others => '0');

o_v     <= '0';

o_l     <= '0';

else

-- defaults each cycle

o_v <= '0';

o_l <= '0';

case st is

-- -----------------------------------------

when S_IDLE =>

wr_idx <= 0;

if in_valid = '1' then

st <= S_CAPTURE;

end if;

-- -----------------------------------------

when S_CAPTURE =>

if in_valid = '1' then

-- Apply Doppler window: s18 * w15 -> (>>15) -> s18

w_q15  := signed(resize(get_dwin(wr_idx), TW_W)); -- Q1.15 >= 0

prod_r := in_real * w_q15;  -- 18*16 = 34

prod_i := in_imag * w_q15;  -- 18*16 = 34

row_r(wr_idx) <= round_shift_sym(prod_r, FBITS)(S_W-1 downto 0);

row_i(wr_idx) <= round_shift_sym(prod_i, FBITS)(S_W-1 downto 0);

if (wr_idx + 1 = G_ND) or (in_last = '1') then

-- Row captured

wr_idx <= 0;

k_idx  <= 0;

-- Initialize w_k = 1+0j for k=0

wk_c   <= to_signed(32767, TW_W);

wk_s   <= to_signed(0, TW_W);

st     <= S_K_INIT;

else

wr_idx <= wr_idx + 1;

end if;

end if;

-- -----------------------------------------

when S_K_INIT =>

-- Prepare accumulators and z_n for this k

n_idx  <= 0;

acc_re <= (others => '0');

acc_im <= (others => '0');

zn_c   <= to_signed(32767, TW_W);  -- z0 = 1+0j

zn_s   <= to_signed(0, TW_W);

st     <= S_N_LOOP;

-- -----------------------------------------

when S_N_LOOP =>

-- Read sample

sr := row_r(n_idx);

si := row_i(n_idx);

-- Re += sr*zn_c + si*zn_s   (18*16=34 -> >>15 -> extend)

prod_r := sr * zn_c;

prod_i := si * zn_s;

acc_re <= acc_re

+ resize(round_shift_sym(prod_r, FBITS), ACC_W)

+ resize(round_shift_sym(prod_i, FBITS), ACC_W);

-- Im += si*zn_c - sr*zn_s

prod_r := si * zn_c;

prod_i := sr * zn_s;

acc_im <= acc_im

+ resize(round_shift_sym(prod_r, FBITS), ACC_W)

- resize(round_shift_sym(prod_i, FBITS), ACC_W);

-- z_{n+1} = z_n * w_k  (16*16=32 -> >>15 -> back to 16)

t1     := resize(zn_c * wk_c, 32);

t2     := resize(zn_s * wk_s, 32);

zc_new := round_shift_sym(t1 - t2, FBITS);

t1     := resize(zn_s * wk_c, 32);

t2     := resize(zn_c * wk_s, 32);

zs_new := round_shift_sym(t1 + t2, FBITS);

zn_c   <= resize(zc_new, TW_W);

zn_s   <= resize(zs_new, TW_W);

-- advance n

if (n_idx + 1 = G_ND) then

st <= S_K_DONE;

else

n_idx <= n_idx + 1;

end if;

-- -----------------------------------------

when S_K_DONE =>

-- Power: take top 36 bits of accumulators, square (36x36=72), sum

--re36  := acc_re(ACC_W-1 downto ACC_W-36);

--im36  := acc_im(ACC_W-1 downto ACC_W-36);

re36 := resize(acc_re, 36);

im36 := resize(acc_im, 36);

sq_re := re36 * re36;  -- signed* signed -> signed(71 downto 0)

sq_im := im36 * im36;

sum_u := unsigned('0' & std_logic_vector(sq_re)) +

unsigned('0' & std_logic_vector(sq_im));

-- Truncate MSBs to 32-bit output (simple scale)

o_pwr <= sum_u(72 downto 41);

o_v   <= '1';

if (k_idx + 1 = G_ND) then

o_l <= '1';

else

o_l <= '0';

end if;

-- Update w_k := w_k * w1  (step to k+1)

wk_c32 := resize(wk_c * G_W1_COS, 32);

wk_s32 := resize(wk_s * G_W1_SIN, 32);

wk_c   <= resize( round_shift_sym(wk_c32 - wk_s32, FBITS), TW_W );

wk_c32 := resize(wk_s * G_W1_COS, 32);

wk_s32 := resize(wk_c * G_W1_SIN, 32);

wk_s   <= resize( round_shift_sym(wk_c32 + wk_s32, FBITS), TW_W );

-- Next k or next row

if (k_idx + 1 = G_ND) then

k_idx <= 0;

st    <= S_IDLE;  -- wait next row

else

k_idx <= k_idx + 1;

st    <= S_K_INIT;

end if;

-- -----------------------------------------

when others =>

st <= S_IDLE;

end case;

end if;

end if;

end process;

-- Outputs

out_pwr   <= o_pwr;

out_valid <= o_v;

out_last  <= o_l;

end architecture;

Файл fft128_stream_bridge.vhd

-- =========================================================================

-- fft128_stream_bridge.vhd

-- Bridge from signed Q15.0 I/Q stream to Altera FFT megafunction (18-bit).

--

-- * Input  : signed IQ_W (default 16) + tvalid/tlast.

-- * Output : FFT 18-bit complex stream + block exponent (source_exp).

-- * Handshake: exposes tready_out = sink_ready to upstream (optional).

-- * SOP/EOP: SOP on first valid sample of a frame, EOP when tlast_in='1'.

-- * Optional: magnitude-squared output (enable via generic).

-- =========================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;

entity fft128_stream_bridge is

generic (

G_ENABLE_POWER : boolean := false  -- true to compute |X|^2 (32-bit)

);

port (

clk        : in  std_logic;

rst_n      : in  std_logic;                   -- active-low sync reset

-- Upstream stream (post-window), Q15.0

i_in       : in  signed(IQ_W-1 downto 0);

q_in       : in  signed(IQ_W-1 downto 0);

tvalid_in  : in  std_logic;

tlast_in   : in  std_logic;

tready_out : out std_logic;                   -- mirror of FFT sink_ready

-- FFT config

inverse    : in  std_logic := '0';            -- '0' = forward FFT

-- FFT complex out (direct from IP)

i_out18      : out signed(17 downto 0);

q_out18      : out signed(17 downto 0);

exp_out      : out unsigned(5 downto 0);      -- block exponent

tvalid_out   : out std_logic;

tsop_out     : out std_logic;

tlast_out    : out std_logic;

-- Optional power output (valid aligned with tvalid_out)

pwr_out32    : out unsigned(31 downto 0)      -- |X|^2 (truncated/rounded)

);

end entity;

architecture rtl of fft128_stream_bridge is

-- Type adapters

signal sink_real  : std_logic_vector(17 downto 0);

signal sink_imag  : std_logic_vector(17 downto 0);

signal sink_valid : std_logic;

signal sink_ready : std_logic;

signal sink_sop   : std_logic;

signal sink_eop   : std_logic;

signal sink_error : std_logic_vector(1 downto 0);

signal source_real  : std_logic_vector(17 downto 0);

signal source_imag  : std_logic_vector(17 downto 0);

signal source_valid : std_logic;

signal source_ready : std_logic;

signal source_sop   : std_logic;

signal source_eop   : std_logic;

signal source_error : std_logic_vector(1 downto 0);

signal source_exp   : std_logic_vector(5 downto 0);

-- Frame SOP generator

signal in_frame     : std_logic := '0';

signal sop_req      : std_logic := '0';

-- Optional power pipeline

signal r18_s, i18_s : signed(17 downto 0);

signal r2_36, i2_36 : unsigned(35 downto 0);

signal sum_37       : unsigned(36 downto 0);

begin

-- ===============================

-- Input adaptation (16 -> 18 bits)

-- ===============================

sink_real  <= std_logic_vector(resize(i_in, 18)); -- sign-extend

sink_imag  <= std_logic_vector(resize(q_in, 18));

sink_valid <= tvalid_in;

sink_error <= (others => '0');

-- Generate SOP on first accepted sample of each frame

p_sop : process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

in_frame <= '0';

sop_req  <= '0';

else

-- default

sop_req <= '0';

if sink_valid = '1' and sink_ready = '1' then

if in_frame = '0' then

sop_req  <= '1';     -- assert SOP for this beat

in_frame <= '1';

end if;

if tlast_in = '1' then

in_frame <= '0';     -- end of frame seen

end if;

end if;

end if;

end if;

end process;

sink_sop <= sop_req;

sink_eop <= '1' when (tvalid_in = '1' and tlast_in = '1' and sink_ready = '1') else '0';

-- Expose backpressure to upstream

tready_out <= sink_ready;

-- Always ready to consume FFT output (downstream never backpressures here)

source_ready <= '1';

-- ===============================

-- FFT IP instantiation

-- (Ports per your generated entity)

-- ===============================

u_fft : entity work.fft

port map (

clk          => clk,

inverse      => inverse,

reset_n      => rst_n,

sink_eop     => sink_eop,

sink_error   => sink_error,

sink_imag    => sink_imag,

sink_ready   => sink_ready,

sink_real    => sink_real,

sink_sop     => sink_sop,

sink_valid   => sink_valid,

source_eop   => source_eop,

source_error => source_error,

source_exp   => source_exp,

source_imag  => source_imag,

source_ready => source_ready,

source_real  => source_real,

source_sop   => source_sop,

source_valid => source_valid

);

-- ===============================

-- Output mapping / conversion

-- ===============================

i_out18    <= signed(source_real);

q_out18    <= signed(source_imag);

exp_out    <= unsigned(source_exp);

tvalid_out <= source_valid;

tsop_out   <= source_sop;

tlast_out  <= source_eop;

-- ===============================

-- Optional |X|^2 computation

-- Two small pipeline stages for timing.

-- ===============================

gen_power : if G_ENABLE_POWER generate

p_pow0 : process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

r18_s <= (others => '0');

i18_s <= (others => '0');

else

if source_valid = '1' then

r18_s <= signed(source_real);

i18_s <= signed(source_imag);

end if;

end if;

end if;

end process;

p_pow1 : process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

r2_36  <= (others => '0');

i2_36  <= (others => '0');

sum_37 <= (others => '0');

else

if source_valid = '1' then

r2_36  <= unsigned(r18_s) * unsigned(r18_s); -- (18x18)=36

i2_36  <= unsigned(i18_s) * unsigned(i18_s);

sum_37 <= ('0' & r2_36) + ('0' & i2_36);     -- 37-bit sum

end if;

end if;

end if;

end process;

-- Truncate with rounding to 32 bits (keep MSBs)

pwr_out32 <= sum_37(36 downto 5) when source_valid = '1' else (others => '0');

end generate;

gen_no_power : if not G_ENABLE_POWER generate

pwr_out32 <= (others => '0');

end generate;

end architecture;

Файл frontend_pack.vhd

-- ============================================================================

-- frontend_pack.vhd

-- Packs: chirp_timing + dac_marker_if + adc_if_iq

-- Exposes: I/Q Q15 stream (i_out/q_out/tvalid/tlast_ch) and timestamp t_us.

-- ============================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;  -- ADC_W, IQ_W, DAC_W, CHIRP_TICKS, IDLE_TICKS, N_SAMP

entity frontend_pack is

port (

clk_adc   : in  std_logic;

rst_n     : in  std_logic;

adc_a     : in  std_logic_vector(ADC_W-1 downto 0);

adc_b     : in  std_logic_vector(ADC_W-1 downto 0);

-- Stream out

i_q15_out : out signed(IQ_W-1 downto 0);

q_q15_out : out signed(IQ_W-1 downto 0);

tvalid_out: out std_logic;

tlast_out : out std_logic;

-- Timing / DAC marker

t_us_out  : out unsigned(31 downto 0);

dac_data  : out signed(DAC_W-1 downto 0)

);

end entity;

architecture rtl of frontend_pack is

signal chirp_start_p : std_logic;

signal chirp_gate    : std_logic;

signal seq_ctr       : unsigned(7 downto 0);

signal t_us          : unsigned(31 downto 0);

constant PULSE_TICKS_C : unsigned(15 downto 0) := to_unsigned(512, 16);

signal i_q15   : signed(IQ_W-1 downto 0);

signal q_q15   : signed(IQ_W-1 downto 0);

signal s_valid : std_logic;

signal s_last  : std_logic;

begin

-- Timing / marker

u_timing : entity work.chirp_timing

port map (

clk           => clk_adc,

rst_n         => rst_n,

chirp_ticks   => to_unsigned(CHIRP_TICKS, 32),

idle_ticks    => to_unsigned(IDLE_TICKS, 32),

pulse_ticks   => PULSE_TICKS_C,

chirp_start_p => chirp_start_p,

chirp_gate    => chirp_gate,

seq           => seq_ctr,

t_us          => t_us

);

u_dac : entity work.dac_marker_if

port map (

clk        => clk_adc,

rst_n      => rst_n,

gate_in    => chirp_gate,

use_dyn    => '0',

level_low  => to_signed(0, DAC_W),

level_high => to_signed(0, DAC_W),

dac_data   => dac_data

);

-- ADC IF (I/Q stream)

u_adc : entity work.adc_if_iq

generic map (

G_INPUT_FMT_TC => 0,          -- AD9238 Offset Binary

G_DC_I         => (others=>'0'),

G_DC_Q         => (others=>'0'),

G_GAIN_SHIFT   => 0

)

port map (

clk           => clk_adc,

rst_n         => rst_n,

adc_a         => adc_a,

adc_b         => adc_b,

chirp_start_p => chirp_start_p,

n_samp        => to_unsigned(N_SAMP, 16),

tvalid_in     => '1',

i_out         => i_q15,

q_out         => q_q15,

tvalid        => s_valid,

tlast_ch      => s_last

);

-- Outs

i_q15_out  <= i_q15;

q_q15_out  <= q_q15;

tvalid_out <= s_valid;

tlast_out  <= s_last;

t_us_out   <= t_us;

end architecture;

Файл radar_pkg.vhd

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

package radar_pkg is

----------------------------------------------------------------------------

-- Clocking: single system clock derived from ADC

----------------------------------------------------------------------------

constant F_CLK : natural := 65_000_000; -- Hz 65 MHz

constant F_CLK_SYS : natural := F_CLK; -- system clock

constant F_CLK_ADC : natural := F_CLK; -- AD9238 domain

constant F_CLK_DAC : natural := F_CLK; -- AD974 marker output

----------------------------------------------------------------------------

-- Chirp and frame parameters

----------------------------------------------------------------------------

constant TCHIRP_US : natural := 33; -- chirp duration, microseconds

constant TIDLE_US : natural := 0; -- idle between chirps

constant CHIRP_TICKS : natural := 2145; -- ticks per chirp

constant IDLE_TICKS : natural := (F_CLK * TIDLE_US) / 1_000_000;

-- Number of ADC samples per chirp (assuming 1 sample per clk)

constant N_SAMP : natural := CHIRP_TICKS; -- adjust to your effective Fs

-- Range-FFT length (power-of-two >= N_SAMP)

constant N_R : natural := 128;

-- Number of chirps per frame (for Doppler processing)

constant N_CHIRP : natural := 64;

-- Doppler-FFT length

constant N_D : natural := N_CHIRP;

-- Range crop after range-FFT

constant RANGE_CROP_N : natural := 100;

----------------------------------------------------------------------------

-- ADC / DAC interfaces

----------------------------------------------------------------------------

constant ADC_W : natural := 12; -- AD9238, per channel

constant IQ_W : natural := 16; -- sign-extended

constant DAC_W : natural := 14; -- AD974

----------------------------------------------------------------------------

-- Windows (Kaiser), coefficients stored in ROM as Q1.15

----------------------------------------------------------------------------

constant KAISER_BETA_R : natural := 12; -- range window beta

constant KAISER_BETA_D : natural := 5; -- doppler window beta

constant RANGE_WIN_LEN : natural := N_R; -- samples per chirp actually used

constant DOPPLER_WIN_LEN : natural := N_CHIRP; -- number of chirps per frame

-- Q1.15 element and array types

subtype q15u is unsigned(15 downto 0);

type coef_arr_t is array (natural range <>) of q15u;

constant RANGE_WIN_Q15 : coef_arr_t(0 to RANGE_WIN_LEN - 1) := (

0 => to_unsigned(16#0002#, 16),

1 => to_unsigned(16#0004#, 16),

2 => to_unsigned(16#0008#, 16),

3 => to_unsigned(16#000E#, 16),

4 => to_unsigned(16#0017#, 16),

5 => to_unsigned(16#0023#, 16),

6 => to_unsigned(16#0033#, 16),

7 => to_unsigned(16#0048#, 16),

8 => to_unsigned(16#0064#, 16),

9 => to_unsigned(16#0086#, 16),

10 => to_unsigned(16#00B2#, 16),

11 => to_unsigned(16#00E7#, 16),

12 => to_unsigned(16#0129#, 16),

13 => to_unsigned(16#0178#, 16),

14 => to_unsigned(16#01D7#, 16),

15 => to_unsigned(16#0247#, 16),

16 => to_unsigned(16#02CB#, 16),

17 => to_unsigned(16#0364#, 16),

18 => to_unsigned(16#0416#, 16),

19 => to_unsigned(16#04E2#, 16),

20 => to_unsigned(16#05CB#, 16),

21 => to_unsigned(16#06D3#, 16),

22 => to_unsigned(16#07FC#, 16),

23 => to_unsigned(16#0949#, 16),

24 => to_unsigned(16#0ABC#, 16),

25 => to_unsigned(16#0C56#, 16),

26 => to_unsigned(16#0E19#, 16),

27 => to_unsigned(16#1007#, 16),

28 => to_unsigned(16#1222#, 16),

29 => to_unsigned(16#1469#, 16),

30 => to_unsigned(16#16DF#, 16),

31 => to_unsigned(16#1982#, 16),

32 => to_unsigned(16#1C54#, 16),

33 => to_unsigned(16#1F53#, 16),

34 => to_unsigned(16#227E#, 16),

35 => to_unsigned(16#25D4#, 16),

36 => to_unsigned(16#2954#, 16),

37 => to_unsigned(16#2CF9#, 16),

38 => to_unsigned(16#30C3#, 16),

39 => to_unsigned(16#34AC#, 16),

40 => to_unsigned(16#38B2#, 16),

41 => to_unsigned(16#3CD0#, 16),

42 => to_unsigned(16#4100#, 16),

43 => to_unsigned(16#453E#, 16),

44 => to_unsigned(16#4984#, 16),

45 => to_unsigned(16#4DCD#, 16),

46 => to_unsigned(16#5211#, 16),

47 => to_unsigned(16#564A#, 16),

48 => to_unsigned(16#5A72#, 16),

49 => to_unsigned(16#5E81#, 16),

50 => to_unsigned(16#6272#, 16),

51 => to_unsigned(16#663D#, 16),

52 => to_unsigned(16#69DC#, 16),

53 => to_unsigned(16#6D47#, 16),

54 => to_unsigned(16#707A#, 16),

55 => to_unsigned(16#736D#, 16),

56 => to_unsigned(16#761C#, 16),

57 => to_unsigned(16#7880#, 16),

58 => to_unsigned(16#7A97#, 16),

59 => to_unsigned(16#7C5A#, 16),

60 => to_unsigned(16#7DC8#, 16),

61 => to_unsigned(16#7EDC#, 16),

62 => to_unsigned(16#7F96#, 16),

63 => to_unsigned(16#7FF3#, 16),

64 => to_unsigned(16#7FF3#, 16),

65 => to_unsigned(16#7F96#, 16),

66 => to_unsigned(16#7EDC#, 16),

67 => to_unsigned(16#7DC8#, 16),

68 => to_unsigned(16#7C5A#, 16),

69 => to_unsigned(16#7A97#, 16),

70 => to_unsigned(16#7880#, 16),

71 => to_unsigned(16#761C#, 16),

72 => to_unsigned(16#736D#, 16),

73 => to_unsigned(16#707A#, 16),

74 => to_unsigned(16#6D47#, 16),

75 => to_unsigned(16#69DC#, 16),

76 => to_unsigned(16#663D#, 16),

77 => to_unsigned(16#6272#, 16),

78 => to_unsigned(16#5E81#, 16),

79 => to_unsigned(16#5A72#, 16),

80 => to_unsigned(16#564A#, 16),

81 => to_unsigned(16#5211#, 16),

82 => to_unsigned(16#4DCD#, 16),

83 => to_unsigned(16#4984#, 16),

84 => to_unsigned(16#453E#, 16),

85 => to_unsigned(16#4100#, 16),

86 => to_unsigned(16#3CD0#, 16),

87 => to_unsigned(16#38B2#, 16),

88 => to_unsigned(16#34AC#, 16),

89 => to_unsigned(16#30C3#, 16),

90 => to_unsigned(16#2CF9#, 16),

91 => to_unsigned(16#2954#, 16),

92 => to_unsigned(16#25D4#, 16),

93 => to_unsigned(16#227E#, 16),

94 => to_unsigned(16#1F53#, 16),

95 => to_unsigned(16#1C54#, 16),

96 => to_unsigned(16#1982#, 16),

97 => to_unsigned(16#16DF#, 16),

98 => to_unsigned(16#1469#, 16),

99 => to_unsigned(16#1222#, 16),

100 => to_unsigned(16#1007#, 16),

101 => to_unsigned(16#0E19#, 16),

102 => to_unsigned(16#0C56#, 16),

103 => to_unsigned(16#0ABC#, 16),

104 => to_unsigned(16#0949#, 16),

105 => to_unsigned(16#07FC#, 16),

106 => to_unsigned(16#06D3#, 16),

107 => to_unsigned(16#05CB#, 16),

108 => to_unsigned(16#04E2#, 16),

109 => to_unsigned(16#0416#, 16),

110 => to_unsigned(16#0364#, 16),

111 => to_unsigned(16#02CB#, 16),

112 => to_unsigned(16#0247#, 16),

113 => to_unsigned(16#01D7#, 16),

114 => to_unsigned(16#0178#, 16),

115 => to_unsigned(16#0129#, 16),

116 => to_unsigned(16#00E7#, 16),

117 => to_unsigned(16#00B2#, 16),

118 => to_unsigned(16#0086#, 16),

119 => to_unsigned(16#0064#, 16),

120 => to_unsigned(16#0048#, 16),

121 => to_unsigned(16#0033#, 16),

122 => to_unsigned(16#0023#, 16),

123 => to_unsigned(16#0017#, 16),

124 => to_unsigned(16#000E#, 16),

125 => to_unsigned(16#0008#, 16),

126 => to_unsigned(16#0004#, 16),

127 => to_unsigned(16#0002#, 16)

);

constant DOPPLER_WIN_Q15 : coef_arr_t(0 to DOPPLER_WIN_LEN - 1) := (

0 => to_unsigned(16#0002#, 16),

1 => to_unsigned(16#0008#, 16),

2 => to_unsigned(16#0017#, 16),

3 => to_unsigned(16#0034#, 16),

4 => to_unsigned(16#0066#, 16),

5 => to_unsigned(16#00B6#, 16),

6 => to_unsigned(16#0130#, 16),

7 => to_unsigned(16#01E2#, 16),

8 => to_unsigned(16#02DD#, 16),

9 => to_unsigned(16#0432#, 16),

10 => to_unsigned(16#05F3#, 16),

11 => to_unsigned(16#0834#, 16),

12 => to_unsigned(16#0B07#, 16),

13 => to_unsigned(16#0E7B#, 16),

14 => to_unsigned(16#129F#, 16),

15 => to_unsigned(16#177B#, 16),

16 => to_unsigned(16#1D12#, 16),

17 => to_unsigned(16#2360#, 16),

18 => to_unsigned(16#2A5B#, 16),

19 => to_unsigned(16#31EE#, 16),

20 => to_unsigned(16#39FE#, 16),

21 => to_unsigned(16#4269#, 16),

22 => to_unsigned(16#4B03#, 16),

23 => to_unsigned(16#539D#, 16),

24 => to_unsigned(16#5C01#, 16),

25 => to_unsigned(16#63F8#, 16),

26 => to_unsigned(16#6B4C#, 16),

27 => to_unsigned(16#71C6#, 16),

28 => to_unsigned(16#7735#, 16),

29 => to_unsigned(16#7B71#, 16),

30 => to_unsigned(16#7E57#, 16),

31 => to_unsigned(16#7FD0#, 16),

32 => to_unsigned(16#7FD0#, 16),

33 => to_unsigned(16#7E57#, 16),

34 => to_unsigned(16#7B71#, 16),

35 => to_unsigned(16#7735#, 16),

36 => to_unsigned(16#71C6#, 16),

37 => to_unsigned(16#6B4C#, 16),

38 => to_unsigned(16#63F8#, 16),

39 => to_unsigned(16#5C01#, 16),

40 => to_unsigned(16#539D#, 16),

41 => to_unsigned(16#4B03#, 16),

42 => to_unsigned(16#4269#, 16),

43 => to_unsigned(16#39FE#, 16),

44 => to_unsigned(16#31EE#, 16),

45 => to_unsigned(16#2A5B#, 16),

46 => to_unsigned(16#2360#, 16),

47 => to_unsigned(16#1D12#, 16),

48 => to_unsigned(16#177B#, 16),

49 => to_unsigned(16#129F#, 16),

50 => to_unsigned(16#0E7B#, 16),

51 => to_unsigned(16#0B07#, 16),

52 => to_unsigned(16#0834#, 16),

53 => to_unsigned(16#05F3#, 16),

54 => to_unsigned(16#0432#, 16),

55 => to_unsigned(16#02DD#, 16),

56 => to_unsigned(16#01E2#, 16),

57 => to_unsigned(16#0130#, 16),

58 => to_unsigned(16#00B6#, 16),

59 => to_unsigned(16#0066#, 16),

60 => to_unsigned(16#0034#, 16),

61 => to_unsigned(16#0017#, 16),

62 => to_unsigned(16#0008#, 16),

63 => to_unsigned(16#0002#, 16)

);

----------------------------------------------------------------------------

-- FFT / Magnitude

----------------------------------------------------------------------------

constant FFT_W : natural := 18; -- width of Re/Im after FFT (margin)

constant POW_W : natural := 32; -- |S|^2 width

----------------------------------------------------------------------------

-- CFAR (GOCA-CA) parameters

----------------------------------------------------------------------------

constant CFAR_Tr : natural := 6; -- range training cells per side

constant CFAR_Td : natural := 6; -- doppler training cells per side

constant CFAR_Gr : natural := 20; -- range guard cells per side

constant CFAR_Gd : natural := 20; -- doppler guard cells per side

subtype q8_16 is unsigned(23 downto 0);

constant CFAR_ALPHA_Q816 : q8_16 := to_unsigned(16#0100_000#, 24);

----------------------------------------------------------------------------

-- UART (TX only; divider used to create baud enable)

----------------------------------------------------------------------------

constant UART_BAUD : natural := 921_600;

constant UART_DIVIDER : natural := (F_CLK + UART_BAUD/2) / UART_BAUD;

----------------------------------------------------------------------------

-- Payload protocol (header + objects)

----------------------------------------------------------------------------

subtype u8 is unsigned(7 downto 0);

subtype s8 is signed(7 downto 0);

subtype u16 is unsigned(15 downto 0);

subtype s16 is signed(15 downto 0);

subtype u24 is unsigned(23 downto 0);

subtype u32 is unsigned(31 downto 0);

subtype s32 is signed(31 downto 0);

-- Header:

-- t_us:u32, n:u8 (0..7), seq:u8, res:u16(0)

type header_t is record

t_us : u32;

n : u8;

seq : u8;

res : u16;

end record;

-- Object: R_cm:u16, V_cms:s16, Peak:u16, BlobSize:u16

type obj_t is record

R_cm : u16;

V_cms : s16;

Peak_u16 : u16;

BlobSize : u16;

end record;

constant OBJ_MAX : natural := 8;

type obj_vec_t is array (natural range <>) of obj_t;

----------------------------------------------------------------------------

-- Lightweight stream records

----------------------------------------------------------------------------

type iq_t is record

i : signed(IQ_W - 1 downto 0);

q : signed(IQ_W - 1 downto 0);

tvalid : std_logic;

tlast : std_logic; -- end of chirp / line

end record;

type cplx_fft_t is record

re : signed(FFT_W - 1 downto 0);

im : signed(FFT_W - 1 downto 0);

tvalid : std_logic;

tlast : std_logic;

end record;

type pow_t is record

pwr : unsigned(POW_W - 1 downto 0);

tvalid : std_logic;

tlast : std_logic;

end record;

----------------------------------------------------------------------------

-- DAC marker levels

----------------------------------------------------------------------------

constant DAC_MARK_LOW : signed(DAC_W - 1 downto 0) := to_signed(0, DAC_W);

constant DAC_MARK_HIGH : signed(DAC_W - 1 downto 0) := to_signed(2 ** (DAC_W) - 1, DAC_W);

----------------------------------------------------------------------------

-- Utilities

----------------------------------------------------------------------------

function clamp_u16(x : integer) return u16;

function clamp_s16(x : integer) return s16;

function to_u32(x : integer) return u32;

function to_s32(x : integer) return s32;

function baud_divider(f_clk : natural; baud : natural) return natural;

function pack_u16(hi, lo : u8) return u16; -- pack two bytes into u16

function pack_u32(b3, b2, b1, b0 : u8) return u32; -- pack four bytes into u32

end package;

package body radar_pkg is

-- Clamp integer into 0..65535 and return as u16

function clamp_u16(x : integer) return u16 is

variable v : integer := x;

begin

if v < 0 then

v := 0;

elsif v > 65535 then

v := 65535;

end if;

return to_unsigned(v, 16);

end;

-- Clamp integer into -32768..32767 and return as s16

function clamp_s16(x : integer) return s16 is

variable v : integer := x;

begin

if v <- 32768 then

v := -32768;

elsif v > 32767 then

v := 32767;

end if;

return to_signed(v, 16);

end;

-- Convert non-negative integer to u32 (negative maps to 0)

function to_u32(x : integer) return u32 is

begin

if x < 0 then

return (others => '0');

else

return to_unsigned(x, 32);

end if;

end;

-- Convert integer to s32

function to_s32(x : integer) return s32 is

begin

return to_signed(x, 32);

end;

-- Integer divider for baud-rate enable generation

function baud_divider(f_clk : natural; baud : natural) return natural is

begin

if baud = 0 then

return 1;

else

return (f_clk + baud/2) / baud;

end if;

end;

-- Pack two u8 into u16: {hi,lo}

function pack_u16(hi, lo : u8) return u16 is

begin

return hi & lo; -- result is unsigned(15 downto 0)

end;

function pack_u32(b3, b2, b1, b0 : u8) return u32 is

begin

return b3 & b2 & b1 & b0;

end;

end package body;

Файл radar_top.vhd

-- ============================================================================

-- radar_top.vhd

-- Minimal top:  POR -> frontend_pack -> rdproc_pack -> report_uart_pack

-- Ports: clk_adc, adc_a/b -> (dac_data, uart_txd)

-- ============================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;  -- F_CLK, ADC_W, IQ_W, DAC_W, etc.

entity radar_top is

port (

clk_adc  : in  std_logic;

adc_a    : in  std_logic_vector(ADC_W-1 downto 0);

adc_b    : in  std_logic_vector(ADC_W-1 downto 0);

dac_data : out signed(DAC_W-1 downto 0);

uart_txd : out std_logic

);

end entity;

architecture rtl of radar_top is

-- POR

constant POR_BITS : integer := 16;

signal   por_cnt  : unsigned(POR_BITS-1 downto 0) := (others => '0');

signal   rst_n    : std_logic := '0';

constant POR_MAX  : unsigned(POR_BITS-1 downto 0) := (others => '1');

-- Frontend -> RDProc

signal i_q15     : signed(IQ_W-1 downto 0);

signal q_q15     : signed(IQ_W-1 downto 0);

signal s_valid   : std_logic;

signal s_last    : std_logic;

signal t_us      : unsigned(31 downto 0);

-- RDProc -> Report

signal dop_pwr   : unsigned(31 downto 0);

signal dop_valid : std_logic;

signal dop_last  : std_logic;

begin

-- POR

process(clk_adc)

begin

if rising_edge(clk_adc) then

if por_cnt /= POR_MAX then

por_cnt <= por_cnt + 1;

rst_n   <= '0';

else

rst_n   <= '1';

end if;

end if;

end process;

-- Frontend (timing + DAC + ADC IF)

u_front : entity work.frontend_pack

port map (

clk_adc    => clk_adc,

rst_n      => rst_n,

adc_a      => adc_a,

adc_b      => adc_b,

i_q15_out  => i_q15,

q_q15_out  => q_q15,

tvalid_out => s_valid,

tlast_out  => s_last,

t_us_out   => t_us,

dac_data   => dac_data

);

-- Range->Doppler processing (FFT + CT stub + Doppler)

u_rd : entity work.rdproc_pack

port map (

clk      => clk_adc,

rst_n    => rst_n,

i_q15    => i_q15,

q_q15    => q_q15,

v_in     => s_valid,

last_in  => s_last,

pwr_out  => dop_pwr,

v_out    => dop_valid,

last_out => dop_last

);

-- CFAR + UART reporting

u_rep : entity work.report_uart_pack

port map (

clk      => clk_adc,

rst_n    => rst_n,

pwr_in   => dop_pwr,

v_in     => dop_valid,

last_in  => dop_last,

t_us_in  => t_us,

uart_txd => uart_txd

);

end architecture;

Файл range_win.vhd

-- =========================================================================

-- range_win.vhd

-- Streaming range window for I/Q samples.

-- - Coefficients in Q1.15 (0.0 .. 0.9999...), stored in on-chip RAM.

-- - Multiplies input I/Q (Q15.0 signed) by coeff and scales back (>>15).

-- - Saturates to IQ_W bits.

-- =========================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;

entity range_win is

generic (

G_ADDR_W : natural := 16  -- enough to cover N_SAMP depth

);

port (

clk       : in  std_logic;

rst_n     : in  std_logic;

-- Coefficient RAM write port (Q1.15, unsigned)

coef_we   : in  std_logic;                                   -- write enable

coef_waddr: in  unsigned(G_ADDR_W-1 downto 0);               -- write address

coef_wdata: in  unsigned(15 downto 0);                       -- Q1.15

-- Streaming input (one sample per cycle when tvalid='1')

i_in      : in  signed(IQ_W-1 downto 0);                     -- Q15.0

q_in      : in  signed(IQ_W-1 downto 0);                     -- Q15.0

tvalid_in : in  std_logic;

tlast_in  : in  std_logic;                                   -- end of chirp line

-- Programming: number of valid samples per chirp (for coefficient address)

n_samp    : in  unsigned(G_ADDR_W-1 downto 0);

-- Streaming output

i_out     : out signed(IQ_W-1 downto 0);                     -- Q15.0

q_out     : out signed(IQ_W-1 downto 0);                     -- Q15.0

tvalid_out: out std_logic;

tlast_out : out std_logic

);

end entity;

architecture rtl of range_win is

-- Coefficient memory (simple 1R/1W RAM)

type ram_t is array (natural range <>) of unsigned(15 downto 0); -- Q1.15

signal coef_ram : ram_t(0 to (2**G_ADDR_W)-1);

-- Default coeff = 1.0 (Q1.15 ≈ 0x7FFF)

constant COEF_ONE : unsigned(15 downto 0) := to_unsigned(16#7FFF#, 16);

-- Read address walks 0..n_samp-1 for each chirp; wraps on tlast_in

signal rd_addr    : unsigned(G_ADDR_W-1 downto 0) := (others => '0');

-- Pipeline regs

signal r_valid0   : std_logic := '0';

signal r_last0    : std_logic := '0';

signal r_valid1   : std_logic := '0';

signal r_last1    : std_logic := '0';

signal r_i0, r_q0 : signed(IQ_W-1 downto 0) := (others => '0');

signal r_coef     : unsigned(15 downto 0)   := (others => '0');

-- Mult intermediates (widen to avoid overflow): IQ_W + 16 bits

constant MUL_W    : natural := IQ_W + 16;

signal mul_i      : signed(MUL_W-1 downto 0) := (others => '0');

signal mul_q      : signed(MUL_W-1 downto 0) := (others => '0');

-- Saturation helper

function sat_signed(x : signed; w : natural) return signed is

variable res  : signed(w-1 downto 0);

variable xmax : signed(x'length-1 downto 0) := (others => '0');

variable xmin : signed(x'length-1 downto 0) := (others => '0');

begin

-- xmax =  2^(w-1)-1, xmin = -2^(w-1)

xmax := to_signed( 2**(w-1)-1, x'length);

xmin := to_signed(-2**(w-1)  , x'length);

if x > xmax then

res := to_signed( 2**(w-1)-1, w);

elsif x < xmin then

res := to_signed(-2**(w-1)  , w);

else

res := resize(x, w);

end if;

return res;

end function;

-- Cast coefficient (unsigned Q1.15) to signed with zero sign

function coef_to_signed(cu : unsigned(15 downto 0)) return signed is

variable cs : signed(15 downto 0);

begin

cs := signed(cu); -- upper bit is magnitude MSB; window is non-negative

return cs;

end function;

begin

-- Coefficient RAM write

p_coef_wr : process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if coef_we = '1' then

coef_ram(to_integer(coef_waddr)) <= coef_wdata;

end if;

end if;

end process;

-- Read-side address and fetch coefficient

p_addr_coef : process(clk)

variable addr_next : unsigned(G_ADDR_W-1 downto 0);

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

rd_addr  <= (others => '0');

r_coef   <= COEF_ONE;

r_valid0 <= '0';

r_last0  <= '0';

r_i0     <= (others => '0');

r_q0     <= (others => '0');

else

-- Latch inputs

r_valid0 <= tvalid_in;

r_last0  <= tlast_in;

r_i0     <= i_in;

r_q0     <= q_in;

-- Fetch coefficient for current sample index

if tvalid_in = '1' then

r_coef <= coef_ram(to_integer(rd_addr));

else

r_coef <= COEF_ONE;

end if;

-- Next address: 0..n_samp-1, wrap on tlast_in or when reaching end

addr_next := rd_addr + 1;

if (tlast_in = '1') or (addr_next = n_samp) then

rd_addr <= (others => '0');

else

rd_addr <= addr_next;

end if;

end if;

end if;

end process;

-- Multiply stage (Q15.0 * Q1.15 = Q16.15 before shifting)

p_mult : process(clk)

variable coef_s : signed(15 downto 0);

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

mul_i    <= (others => '0');

mul_q    <= (others => '0');

r_valid1 <= '0';

r_last1  <= '0';

else

coef_s := coef_to_signed(r_coef); -- non-negative signed

mul_i <= resize(r_i0, MUL_W) * resize(coef_s, MUL_W);

mul_q <= resize(r_q0, MUL_W) * resize(coef_s, MUL_W);

-- pipeline ctrl

r_valid1 <= r_valid0;

r_last1  <= r_last0;

end if;

end if;

end process;

-- Scale back (>>15) and saturate to IQ_W

process(clk)

variable sc_i, sc_q : signed(MUL_W-1 downto 0);

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

i_out      <= (others => '0');

q_out      <= (others => '0');

tvalid_out <= '0';

tlast_out  <= '0';

else

-- arithmetic shift right by 15

sc_i := shift_right(mul_i, 15);

sc_q := shift_right(mul_q, 15);

i_out      <= sat_signed(sc_i, IQ_W);

q_out      <= sat_signed(sc_q, IQ_W);

tvalid_out <= r_valid1;

tlast_out  <= r_last1;

end if;

end if;

end process;

end architecture;

Файл rd_proc_pack.vhd

-- ============================================================================

-- rdproc_pack.vhd

-- Packs: fft128_stream_bridge -> (SLV bridge) -> ct_range_to_doppler(STUB)

--        -> (bridge back) -> doppler_qxform_serial

-- Exposes: out_pwr/out_valid/out_last for Doppler bins.

-- ============================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;  -- IQ_W, N_R, N_D

entity rdproc_pack is

port (

clk    : in  std_logic;

rst_n  : in  std_logic;

-- Input stream from frontend

i_q15  : in  signed(IQ_W-1 downto 0);

q_q15  : in  signed(IQ_W-1 downto 0);

v_in   : in  std_logic;

last_in: in  std_logic;

-- Output stream to CFAR (power over Doppler)

pwr_out  : out unsigned(31 downto 0);

v_out    : out std_logic;

last_out : out std_logic

);

end entity;

architecture rtl of rdproc_pack is

-- FFT out

signal fft_i18    : signed(17 downto 0);

signal fft_q18    : signed(17 downto 0);

signal fft_valid  : std_logic;

signal fft_last   : std_logic;

-- SLV bridges for CT stub

signal ct_i18_slv : std_logic_vector(17 downto 0);

signal ct_q18_slv : std_logic_vector(17 downto 0);

signal ct_i18     : signed(17 downto 0);

signal ct_q18     : signed(17 downto 0);

signal ct_valid   : std_logic;

signal ct_last    : std_logic;

-- Doppler out

signal dop_pwr    : unsigned(31 downto 0);

signal dop_valid  : std_logic;

signal dop_last   : std_logic;

begin

-- Range FFT

u_fft : entity work.fft128_stream_bridge

generic map (

G_ENABLE_POWER => false

)

port map (

clk         => clk,

rst_n       => rst_n,

i_in        => i_q15,

q_in        => q_q15,

tvalid_in   => v_in,

tlast_in    => last_in,

tready_out  => open,

inverse     => '0',

i_out18     => fft_i18,

q_out18     => fft_q18,

exp_out     => open,

tvalid_out  => fft_valid,

tsop_out    => open,

tlast_out   => fft_last,

pwr_out32   => open

);

-- CT (stub) with type bridges

u_ct : entity work.ct_range_to_doppler

generic map (

G_NR => N_R,

G_ND => N_D,

G_W  => 18

)

port map (

clk       => clk,

rst_n     => rst_n,

in_real   => std_logic_vector(fft_i18),

in_imag   => std_logic_vector(fft_q18),

in_valid  => fft_valid,

in_last   => fft_last,

out_real  => ct_i18_slv,

out_imag  => ct_q18_slv,

out_valid => ct_valid,

out_last  => ct_last

);

ct_i18 <= signed(ct_i18_slv);

ct_q18 <= signed(ct_q18_slv);

-- Doppler serial transform

u_dop : entity work.doppler_qxform_serial

generic map (

G_ND => N_D

)

port map (

clk       => clk,

rst_n     => rst_n,

in_real   => ct_i18,

in_imag   => ct_q18,

in_valid  => ct_valid,

in_last   => ct_last,

out_pwr   => dop_pwr,

out_valid => dop_valid,

out_last  => dop_last

);

-- Outs

pwr_out  <= dop_pwr;

v_out    <= dop_valid;

last_out <= dop_last;

end architecture;

Файл report_uart_pack.vhd

-- ============================================================================

-- report_uart_pack.vhd

-- Packs: cfar -> (top-3 to stream handshake) -> targets_uart_tx (UART 8N1)

-- Inputs: Doppler power stream + timestamp t_us.

-- Output: uart_txd.

-- ============================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;  -- F_CLK

entity report_uart_pack is

port (

clk      : in  std_logic;

rst_n    : in  std_logic;

-- From Doppler

pwr_in   : in  unsigned(31 downto 0);

v_in     : in  std_logic;

last_in  : in  std_logic;

-- Timestamp (from timing)

t_us_in  : in  unsigned(31 downto 0);

-- UART out

uart_txd : out std_logic

);

end entity;

architecture rtl of report_uart_pack is

-- CFAR outputs

signal frame_done : std_logic;

signal tgt0_v     : std_logic;

signal tgt0_r     : unsigned(7 downto 0);

signal tgt0_d     : unsigned(6 downto 0);

signal tgt0_p     : unsigned(31 downto 0);

signal tgt1_v     : std_logic;

signal tgt1_r     : unsigned(7 downto 0);

signal tgt1_d     : unsigned(6 downto 0);

signal tgt1_p     : unsigned(31 downto 0);

signal tgt2_v     : std_logic;

signal tgt2_r     : unsigned(7 downto 0);

signal tgt2_d     : unsigned(6 downto 0);

signal tgt2_p     : unsigned(31 downto 0);

-- stream to UART

type s_state_t is (S_IDLE, S_SEND0, S_SEND1, S_SEND2);

signal s_state      : s_state_t := S_IDLE;

signal det_valid    : std_logic := '0';

signal det_ready    : std_logic;

signal det_rbin     : unsigned(11 downto 0) := (others=>'0');  -- 0..127

signal det_dbin     : unsigned(6 downto 0)  := (others=>'0');  -- 0..63

signal det_pwr      : unsigned(31 downto 0) := (others=>'0');

constant Z8 : unsigned(7 downto 0) := (others=>'0');

signal uart_busy    : std_logic;

begin

-- CFAR

u_cfar : entity work.cfar

port map (

clk        => clk,

rst_n      => rst_n,

pwr_in     => pwr_in,

v_in       => v_in,

last_in    => last_in,

frame_done => frame_done,

tgt0_valid => tgt0_v,

tgt0_range => tgt0_r,

tgt0_dopp  => tgt0_d,

tgt0_pwr   => tgt0_p,

tgt1_valid => tgt1_v,

tgt1_range => tgt1_r,

tgt1_dopp  => tgt1_d,

tgt1_pwr   => tgt1_p,

tgt2_valid => tgt2_v,

tgt2_range => tgt2_r,

tgt2_dopp  => tgt2_d,

tgt2_pwr   => tgt2_p

);

-- Small adapter: push up to 3 detections after frame_done

process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

det_valid <= '0';

if rst_n = '0' then

s_state  <= S_IDLE;

det_rbin <= (others=>'0');

det_dbin <= (others=>'0');

det_pwr  <= (others=>'0');

else

case s_state is

when S_IDLE =>

if frame_done = '1' then

s_state <= S_SEND0;

end if;

when S_SEND0 =>

if tgt0_v = '1' then

if det_ready = '1' then

det_rbin  <= resize(tgt0_r, det_rbin'length);

det_dbin  <= tgt0_d;

det_pwr   <= tgt0_p;

det_valid <= '1';

s_state   <= S_SEND1;

end if;

else

s_state <= S_SEND1;

end if;

when S_SEND1 =>

if tgt1_v = '1' then

if det_ready = '1' then

det_rbin  <= resize(tgt1_r, det_rbin'length);

det_dbin  <= tgt1_d;

det_pwr   <= tgt1_p;

det_valid <= '1';

s_state   <= S_SEND2;

end if;

else

s_state <= S_SEND2;

end if;

when S_SEND2 =>

if tgt2_v = '1' then

if det_ready = '1' then

det_rbin  <= resize(tgt2_r, det_rbin'length);

det_dbin  <= tgt2_d;

det_pwr   <= tgt2_p;

det_valid <= '1';

s_state   <= S_IDLE;

end if;

else

s_state <= S_IDLE;

end if;

end case;

end if;

end if;

end process;

-- UART packetizer

u_pkt : entity work.targets_uart_tx

generic map (

G_CLK_HZ  => F_CLK,

G_BAUD    => 115200,

G_MAX_OBJ => 3

)

port map (

clk            => clk,

rst_n          => rst_n,

det_valid_in   => det_valid,

det_ready_out  => det_ready,

det_rbin_in    => det_rbin,

det_dbin_in    => det_dbin,

det_pwr_in     => det_pwr,

det_snr_db2_in => Z8,

det_conf_p2_in => Z8,

frame_done_in  => frame_done,

t_us_in        => t_us_in,

uart_txd       => uart_txd,

uart_busy_out  => uart_busy,

sent_n_out     => open,

seq_out        => open

);

end architecture;

Файл targets_uart_tx.vhd

-- =========================================================================

-- targets_uart_tx.vhd  (VHDL-93)

-- UART packetizer for CFAR detections (header + up to 7 objects).

-- =========================================================================

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

library work;

use work.radar_pkg.all;

entity targets_uart_tx is

generic (

G_CLK_HZ             : natural := 65_000_000;

G_BAUD               : natural := 115200;

G_MAX_OBJ            : natural := 7;        -- protocol max is 7

-- Bin-to-physics conversion

G_RANGE_CM_PER_BIN   : natural := 200;      -- cm per range bin

G_VEL_CMS_PER_BIN    : natural := 100;      -- cm/s per Doppler bin

G_DBIN_ZERO          : natural := 32;       -- Doppler bin index for 0 cm/s

-- Widths of CFAR indices

G_R_W                : natural := 12;       -- range bin width

G_D_W                : natural := 7         -- doppler bin width

);

port (

clk           : in  std_logic;

rst_n         : in  std_logic;

-- ===== CFAR detections stream =====

det_valid_in  : in  std_logic;

det_ready_out : out std_logic;

det_rbin_in   : in  unsigned(G_R_W-1 downto 0);

det_dbin_in   : in  unsigned(G_D_W-1 downto 0);

det_pwr_in    : in  unsigned(31 downto 0);  -- not used here

-- Optional SNR/Conf from upstream

det_snr_db2_in: in  unsigned(7 downto 0);

det_conf_p2_in: in  unsigned(7 downto 0);

-- Frame control / timestamp

frame_done_in : in  std_logic;

t_us_in       : in  unsigned(31 downto 0);

-- ===== UART =====

uart_txd      : out std_logic;

uart_busy_out : out std_logic;

-- Debug / status

sent_n_out    : out unsigned(7 downto 0);

seq_out       : out unsigned(7 downto 0)

);

end entity;

architecture rtl of targets_uart_tx is

-- -----------------------------

-- Helpers

-- -----------------------------

function clip_range_cm(x_cm : integer) return unsigned is

begin

if x_cm < 0 then

return to_unsigned(0,16);

elsif x_cm > 20000 then

return to_unsigned(20000,16);

else

return to_unsigned(x_cm,16);

end if;

end;

function clip_vel_cms(x_cms : integer) return signed is

begin

if x_cms < -3000 then

return to_signed(-3000,16);

elsif x_cms > 3000 then

return to_signed(3000,16);

else

return to_signed(x_cms,16);

end if;

end;

-- -----------------------------

-- Target storage

-- -----------------------------

type tgt_rec_t is record

r_cm    : unsigned(15 downto 0);

v_cms   : signed(15 downto 0);

snr     : unsigned(7 downto 0);

conf    : unsigned(7 downto 0);

flags   : unsigned(7 downto 0);

klass   : unsigned(7 downto 0);

end record;

-- Unconstrained array, constrain at signal declaration (VHDL-93 friendly)

type tgt_mem_t is array (natural range <>) of tgt_rec_t;

signal mem         : tgt_mem_t(0 to G_MAX_OBJ-1);

signal wr_cnt      : unsigned(7 downto 0) := (others=>'0'); -- written only in p_collect

signal seq_ctr     : unsigned(7 downto 0) := (others=>'0');

signal t_us_latch  : unsigned(31 downto 0) := (others=>'0');

-- Make wr_cnt single-driver: clear request from FSM, acted upon in p_collect

signal clr_wr_cnt  : std_logic := '0';

-- Internal "ready" to avoid reading an output port

signal det_ready_i : std_logic;

-- FSM

type s_main_t is (S_COLLECT, S_PREP, S_SEND_HDR, S_SEND_OBJ, S_DONE);

signal s_main      : s_main_t := S_COLLECT;

-- UART byte scheduler

component uart_tx is

generic (

G_CLK_HZ : natural := 65_000_000;

G_BAUD   : natural := 115200

);

port (

clk       : in  std_logic;

rst_n     : in  std_logic;

tx_start  : in  std_logic;

tx_data   : in  std_logic_vector(7 downto 0);

tx_busy   : out std_logic;

txd       : out std_logic

);

end component;

signal tx_start    : std_logic := '0';

signal tx_busy     : std_logic;

signal tx_data     : std_logic_vector(7 downto 0) := (others=>'0');

-- Byte indexing

signal hdr_byte_idx  : integer range 0 to 7 := 0;

signal obj_idx       : integer range 0 to G_MAX_OBJ := 0;

signal obj_byte_idx  : integer range 0 to 7 := 0;

-- Latched copy of number of objects for this packet

signal n_to_send   : unsigned(7 downto 0) := (others=>'0');

-- Defaults

constant C_FLAGS_DEFAULT : unsigned(7 downto 0) := to_unsigned(16#09#,8); -- b3(CFAR)=1, b0(new)=1

constant C_CLASS_DEFAULT : unsigned(7 downto 0) := (others=>'0');         -- 0=unknown

begin

-- UART instance

U_TX : uart_tx

generic map (

G_CLK_HZ => G_CLK_HZ,

G_BAUD   => G_BAUD

)

port map (

clk      => clk,

rst_n    => rst_n,

tx_start => tx_start,

tx_data  => tx_data,

tx_busy  => tx_busy,

txd      => uart_txd

);

uart_busy_out <= tx_busy;

seq_out       <= seq_ctr;

sent_n_out    <= n_to_send;

-- Ready logic (drive port from internal signal; never read the port)

det_ready_i   <= '1' when (s_main = S_COLLECT and to_integer(wr_cnt) < G_MAX_OBJ) else '0';

det_ready_out <= det_ready_i;

-- ============================================================

-- Collect detections (single writer for wr_cnt)

-- ============================================================

p_collect : process(clk)

variable r_cm_i  : integer;

variable v_cms_i : integer;

variable dbin_i  : integer;

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

wr_cnt     <= (others=>'0');

t_us_latch <= (others=>'0');

else

-- async clear request from FSM (synchronous to clk)

if clr_wr_cnt = '1' then

wr_cnt <= (others=>'0');

end if;

if s_main = S_COLLECT then

if frame_done_in = '1' then

t_us_latch <= t_us_in;

end if;

if det_valid_in = '1' and det_ready_i = '1' then

r_cm_i  := to_integer(det_rbin_in) * integer(G_RANGE_CM_PER_BIN);

dbin_i  := to_integer(det_dbin_in) - integer(G_DBIN_ZERO);

v_cms_i := dbin_i * integer(G_VEL_CMS_PER_BIN);

mem(to_integer(wr_cnt)).r_cm  <= clip_range_cm(r_cm_i);

mem(to_integer(wr_cnt)).v_cms <= clip_vel_cms(v_cms_i);

mem(to_integer(wr_cnt)).snr   <= det_snr_db2_in;

mem(to_integer(wr_cnt)).conf  <= det_conf_p2_in;

mem(to_integer(wr_cnt)).flags <= C_FLAGS_DEFAULT;

mem(to_integer(wr_cnt)).klass <= C_CLASS_DEFAULT;

wr_cnt <= wr_cnt + 1;  -- stops automatically when ready_i=0

end if;

end if;

end if;

end if;

end process;

-- ============================================================

-- Byte scheduler FSM

-- ============================================================

p_fsm : process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

if rst_n = '0' then

s_main       <= S_COLLECT;

n_to_send    <= (others=>'0');

hdr_byte_idx <= 0;

obj_idx      <= 0;

obj_byte_idx <= 0;

seq_ctr      <= (others=>'0');

tx_start     <= '0';

tx_data      <= (others=>'0');

clr_wr_cnt   <= '1';     -- request clear at reset

else

tx_start   <= '0';       -- default (pulse)

clr_wr_cnt <= '0';       -- default

case s_main is

when S_COLLECT =>

if frame_done_in = '1' then

-- Freeze list length for this packet

if to_integer(wr_cnt) > G_MAX_OBJ then

n_to_send <= to_unsigned(G_MAX_OBJ, 8);

else

n_to_send <= wr_cnt;

end if;

hdr_byte_idx <= 0;

s_main <= S_PREP;

end if;

when S_PREP =>

if tx_busy = '0' then

s_main <= S_SEND_HDR;

end if;

when S_SEND_HDR =>

if tx_busy = '0' then

case hdr_byte_idx is

when 0 =>

tx_data  <= std_logic_vector(t_us_latch(7 downto 0));

tx_start <= '1';

hdr_byte_idx <= 1;

when 1 =>

tx_data  <= std_logic_vector(t_us_latch(15 downto 8));

tx_start <= '1';

hdr_byte_idx <= 2;

when 2 =>

tx_data  <= std_logic_vector(t_us_latch(23 downto 16));

tx_start <= '1';

hdr_byte_idx <= 3;

when 3 =>

tx_data  <= std_logic_vector(t_us_latch(31 downto 24));

tx_start <= '1';

hdr_byte_idx <= 4;

when 4 =>

tx_data  <= std_logic_vector(n_to_send);

tx_start <= '1';

hdr_byte_idx <= 5;

when 5 =>

tx_data  <= std_logic_vector(seq_ctr);

tx_start <= '1';

hdr_byte_idx <= 6;

when 6 =>

tx_data  <= x"00";

tx_start <= '1';

hdr_byte_idx <= 7;

when others =>  -- 7

tx_data  <= x"00";

tx_start <= '1';

obj_idx      <= 0;

obj_byte_idx <= 0;

s_main <= S_SEND_OBJ;

end case;

end if;

when S_SEND_OBJ =>

if to_integer(n_to_send) = 0 then

s_main <= S_DONE;

else

if tx_busy = '0' then

case obj_byte_idx is

when 0 =>

tx_data  <= std_logic_vector(mem(obj_idx).r_cm(7 downto 0));

tx_start <= '1';

obj_byte_idx <= 1;

when 1 =>

tx_data  <= std_logic_vector(mem(obj_idx).r_cm(15 downto 8));

tx_start <= '1';

obj_byte_idx <= 2;

when 2 =>

tx_data  <= std_logic_vector(mem(obj_idx).v_cms(7 downto 0));

tx_start <= '1';

obj_byte_idx <= 3;

when 3 =>

tx_data  <= std_logic_vector(mem(obj_idx).v_cms(15 downto 8));

tx_start <= '1';

obj_byte_idx <= 4;

when 4 =>

tx_data  <= std_logic_vector(mem(obj_idx).snr);

tx_start <= '1';

obj_byte_idx <= 5;

when 5 =>

tx_data  <= std_logic_vector(mem(obj_idx).conf);

tx_start <= '1';

obj_byte_idx <= 6;

when 6 =>

tx_data  <= std_logic_vector(mem(obj_idx).flags);

tx_start <= '1';

obj_byte_idx <= 7;

when others =>  -- 7

tx_data  <= std_logic_vector(mem(obj_idx).klass);

tx_start <= '1';

obj_byte_idx <= 0;

if obj_idx + 1 < to_integer(n_to_send) then

obj_idx <= obj_idx + 1;

else

s_main <= S_DONE;

end if;

end case;

end if;

end if;

when S_DONE =>

seq_ctr    <= seq_ctr + 1;

clr_wr_cnt <= '1';       -- ask collector to clear wr_cnt

s_main     <= S_COLLECT;

when others =>

s_main <= S_COLLECT;

end case;

end if;

end if;

end process;

end architecture;